矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 1 | 维 修 电 工 | 人 | 触电事故 其他伤害 | 酒后上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.18 | 1.58 | 班前会上检查，严禁酒后上岗 |  | Ⅳ |
| 2 |  | 人 | 触电事故 其他伤害 | 疲劳上岗 | 受伤、生病 | 人员自身； 周围人员、设备 | 2.5 | 2.08 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 |  | Ⅳ |
| 3 |  | 人 | 触电事故 其他伤害 | 精神异常上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.17 | 1 | - 班中检查；2、班前会检查精神状况； 3、对员工进行心理疏导 |  | Ⅳ |
| 4 |  | 物、管 | 触电事故 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.25 | 4.83 | - 班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查。 |  | Ⅳ |
| 5 |  | 人 | 物体打击 其他伤害 | 戴安全帽不系绳带 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.33 | 1 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查 |  | Ⅳ |
| 6 |  | 人 | 其他伤害 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.08 | 1.18 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 7 |  | 人 | 高处坠落 其他伤害 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1.83 | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 |  | Ⅳ |
| 8 |  | 人、管 | 高处坠落 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 3.5 | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 |  | Ⅳ |
| 9 |  | 人、管 | 触电事故 其他伤害 | 拒绝学习培训及采用新经验技术，固守习惯 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 3.25 | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 |  | Ⅳ |
| 10 |  | 人 | 其他伤害 | 下井作业时不带移动光源 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.08 | 2.5 | - 班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 11 |  | 人 | 其他伤害 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.75 | 1.67 | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 | 安全风险等级 |
| 12 | 维 修 电 工 | 人、管 | 触电事故 机械伤害 其他伤害 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | 人员受伤；损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.75 | 2.5 | - 执行操作票制度；2、加强员工教育； 3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 | Ⅳ |
| I13 |  | iii | 触电事故 中毒窒息 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | 人员受伤 | 人员自身； | 2 | 2.67 | - 加强员工教育； 2、完善各种安全隔离措施，警示标志 | Ⅳ |
| 14 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | 人员受伤 | 自身及同行人员 | 1.08 | 2.33 | - 落实安全管理规定，文明生产； 2、加强员工教育，提高安全意识 | Ⅳ |
| 15 |  | 人 | 机械伤害 | 用砂轮机侧面打磨工件 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.58 | 2.17 | 1、落实安全管理规定；2、加强员工教育，提高安全意识；3、严禁在砂轮侧面磨工件 | Ⅳ |
| 16 |  | 人 | 机械伤害 | 站在砂轮机正面打磨工件 | 人员受伤 | 人员自身 | 2 | 3.33 | 1、落实安全管理规定；2、加强员工教育，提高安全意识；3、严禁站在砂轮正面磨工件 | Ⅳ |
| 17 |  | 人 | 起重伤害 | 设备吊起、升起维修时不进行可靠的垫支 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 2 | 1 | 1、班中检查；2、加强员工教育，提高安全意识；3、严禁物体空悬维修，放置 | Ⅳ |
| 19 |  | 环境 | 触电事故 其他伤害 | 作业场所照明不充分 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.17 | 1 | 1、班中检查，及时补充；2、使用辅助照明 | Ⅳ |
| 20 |  | 环境 | 其他伤害 | 行走道路不通畅，有障碍 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.17 | 1 | 1、班中检查，及时清理；2、执行定置管理 | Ⅳ |
| 21 |  | 物、管 | 触电事故 其他伤害 | 工具不符合要求（磨损严重、绝缘降低等） | 人员受伤 | 人员自身 | 1.42 | 1 | 1、使用前测试；2、专人进行安全管理 | Ⅳ |
| 22 |  | 管 | 触电事故 其他伤害 | 没取得作业资格就独立上岗作业 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.33 | 4.83 | 1、专人负责资格审核；2.严禁无证人员上岗 | Ⅳ |
| 23 |  | 人 | 触电事故 | 设备不验电及开始维修 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1.08 | - 落实安全操作规程，先验电，后作业； - 加强员工教育，提高安全意识 | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 24 | 维 修 电 工 | 人 | 触电事故 机械伤害 | 维修设备时相关开关不挂警示标志 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.75 | 2.58 | 落实安全操作规程，悬挂警示标志； 2、班中安全巡回检查 |  | Ⅳ |
| 25 |  | 人、管 | 火灾 其他伤害 | 使用铜丝等其他金属丝代替保险丝 | 人员受伤； 损坏设备 | 线路所带设备； 周围人员 | 1.17 | 2.5 | 落实安全操作规程，使用规范的保险丝； 2、执行隐患排查制度 |  | Ⅳ |
| 26 |  | 人 | 其他伤害 | 麻痹大意，将工具、零件遗失在设备上（内） | 损坏设备 | 相关设备 | 1.67 | 1.5 | 1、执行“手指口述”工作方法；2、落实“6s”管理模式 |  | Ⅳ |
| 27 |  | 人 | 其他伤害 | 使用仪表量程档位与测量对象不匹配 | 仪表损坏 设施损坏 | 仪表本身； 相关设备 | 1.67 | 1 | 1、落实安全操作规程；2、开展隐患排查治理；3、落实安规，规范使用仪器仪表 |  | Ⅳ |
| 28 |  | 人 | 触电事故 其他伤害 | 线头不包扎好，线路有裸露 | 人员触电 线路短路 | 周围人员，相关线路，设备设施 | 2 | 1 | 1、开展隐患排查治理；2、加强员工教育，养成良好作业习惯；3、落实安全操作规程 |  | Ⅳ |
| 29 |  | 人 | 触电事故 其他伤害 | 线路上作业不采取保护接地等保护措施 | 人员触电 | 人员自身 | 1.5 | 1.83 | 1、现场专人负责安全；2、加强员工教育，养成良好作业习惯；3、落实安全操作规程 |  | Ⅳ |
| 30 |  | 人 | 其他伤害 | 用手指探测设备间隙、眼孔位置，或肢体进入闭合面、剪切面 | 肢体受伤 | 人员自身 | 2.25 | 1.17 | 1、加强班中安全检查；2、加强员工教育，养成良好作业习惯；3、执行“手指口述”工作方法 |  | Ⅳ |
| 31 |  | 人 | 其他伤害 | 擅自拆除设备保护设施 | 设备受损 线路过载 | 相关线路， 设备设施 | 1.83 | 2.67 | 1、落实安全操作规程；2、开展隐患排查治理；3、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 31 |  | 人 | 其他伤害 | 使用套筒扳手紧螺丝时用套管加力 | 螺丝受损 人员受伤 | 人员自身 相关设备 | 1.17 | 1 | 1、落实安全操作规程；2、加强员工教育，养成良好作业习惯；3、落实安全操作规程 |  | Ⅳ |
| 33 |  | 人 | 其他伤害 | 大活络扳手紧小螺丝；小活络扳手紧大螺丝 | 损坏工件 人员受伤 | 周围人员， 相关设备设施 | 1.33 | 1 | 1、落实安全操作规程；2、加强员工教育，养成良好作业习惯；3、落实安全操作规程 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 1 | 掘 进 工 | 人 | 其他伤害 | 酒后上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.1 | 4.2 | 班前会上检查，严禁酒后上岗 |  | Ⅳ |
| 2 |  | 人 | 其他伤害 | 疲劳上岗 | 受伤、生病 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.1 | 3.4 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 |  | Ⅳ |
| 3 |  | 人 | 其他伤害 | 精神异常上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 1.4 | - 班中检查；2、班前会检查精神状况； 3、对员工进行心理疏导 |  | Ⅳ |
| 4 |  | 物、管 | 其他伤害 职业危害 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.7 | 3.8 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查。 |  | Ⅳ |
| 5 |  | 人 | 其他伤害 | 戴安全帽不系绳带 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.8 | 3.2 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查 |  | Ⅳ |
| 6 |  | 人 | 其他伤害 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.1 | 2.2 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 7 |  | 人 | 高处坠落 车辆伤害 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 4.6 | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 |  | Ⅳ |
| 8 |  | 人、管 | 高处坠落 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | 人员受伤 | 人员自身 | 1.6 | 4.8 | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 |  | Ⅳ |
| 9 |  | 人、管 | 其他伤害 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.1 | 3 | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 |  | Ⅳ |
| 10 |  | 人 | 其他伤害 | 下井作业时不带移动光源 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.9 | 3 | - 班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 11 |  | 人 | 其他伤害 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 2 | 2 | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 12 | 掘 进 工 | 人、管 | 机械伤害 其他伤害 | 交叉作业开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | 人员受伤；损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 2 | 2.6 | 1、制定作业方案；2、加强员工教育； 3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 |  | Ⅳ |
| 13 |  | 人 | 中毒窒息 其他伤害 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | 人员受伤 | 人员自身； | 1.1 | 3.6 | - 加强员工教育； 2、完善各种安全隔离措施，警示标志 |  | Ⅳ |
| 14 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | 人员受伤 | 自身及同行人员 | 1.8 | 3 | - 落实安全管理规定，文明生产； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 15 |  | 人 | 中毒窒息 片帮冒顶 | 在废弃的巷道内休息 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.1 | 3.8 | - 班中检查； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 16 |  | 环境 | 其他伤害 | 作业场所照明不充分 | 人员受伤 | 人员自身 | 2.4 | 4.6 | 1、班中检查，及时补充；2、使用辅助照明 |  | Ⅲ |
| 17 |  | 环境 | 其他伤害 | 行走道路不通畅，有障碍物不及时清理 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.5 | 1.6 | 1、班中检查，及时清理；2、执行定置管理 |  | Ⅳ |
| 18 |  | 人、管 | 其他伤害 | 对作业点危险因数缺乏辨识、辨识不充分 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 2.1 | 4.8 | - 积累经验，积极学习，提高危险辨识能力； 2、加强作业当中的安全检查 |  | Ⅲ |
| 19 |  | 人、管 | 其他伤害 | 因危险辨识出来存在侥幸心理，而不采取防范措施 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 2.2 | 5.4 | - 严格落实安全操作规程，按章操作； 2、加强职工教育，增强安全意识 |  | Ⅲ |
| 20 |  | 人 | 火灾 | 井下用灯泡烘衣裤 | 人员受伤 | 自身、他人 | 1 | 1.2 | 勤检查，坚决禁止该项行为 |  | Ⅳ |
| 21 |  | 人 | 其他伤害 | 风、水管接头绑扎不牢靠，不密封 | 浪费资源； 人员受伤 | 自身、他人 | 2 | 2.8 | 加强班中检查，发现跑、冒、滴、漏现象及时处理 |  | Ⅳ |
| 22 |  | 人、环境 | 片帮冒顶 | 敲帮问顶不彻底 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.7 | 4.7 | - 落实敲帮问顶作业；2、班中勤检查 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 23 | 掘 进 工 | 人 | 爆炸事故 | 打残眼 | 人员受伤 | 自身、他人 | 1 | 5 | 按章操作，禁止打残眼 |  | Ⅳ |
| 24 |  | 人 | 片帮冒顶 | 撬冒作业顺序有误 | 人员受伤 | 自身、他人 | 1.3 | 4.8 | 落实由“外及内，先顶后帮的撬冒”顺序 |  | Ⅳ |
| 25 |  | 人 | 冒顶事故 | 撬冒时站位不安全 | 人员受伤 | 自身、他人 | 3 | 2.9 | 要求站在浮石有可能落下范围以外进行撬顶 |  | Ⅳ |
| 26 |  | 人、管 | 其他事故 | 筋条、网笆接头不及时处理 | 人员受伤 | 自身、他人 | 1.9 | 2.2 | 要求及时处理，将接头绞掉 |  | Ⅳ |
| 27 |  | 人、管 | 冒顶事故 | 作业时对作业场所岩石变化缺乏观察 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 2 | 2.6 | - 作业中注意观察，及时清理浮石； 2、加强班中安全巡查工作 |  | Ⅳ |
| 28 |  | 人 | 爆炸事故 | 用金属工具掏残药； | 人员受伤 | 自身、他人 | 2.5 | 2.6 | - 严格按章操作，用竹、木工具掏残药； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 29 |  | 人 | 爆炸事故 | 拽曳未爆的导爆管 | 人员受伤 | 自身 | 1.2 | 5 | 严格按章操作，由爆破工处理未爆的导爆管 |  | Ⅳ |
| 30 |  | 人 | 机械伤害 | 站在正后方或骑在凿岩机上作业 | 人员受伤 | 自身 | 1 | 2.8 | 1、按章操作，人员必须站在凿岩机侧面作业； 2、班中安全巡查 |  | Ⅳ |
| 31 |  | 人 | 机械伤害 | 站在正后方踩气腿 |  |  | 1.1 | 2.8 |  |  | Ⅳ |
| 32 |  | 人 | 机械伤害 | 移动凿岩机时不关阀门 | 人员受伤 | 自身、他人 | 1 | 3 | - 严格按章操作，移动设备时关闭阀门； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 33 |  | 人 | 其它伤害 | 工作平台不放置稳固 | 人员受伤 | 自身、他人 | 1 | 32 | 1、工作平台要放置稳固；2、班中安全巡查 |  | Ⅳ |
| 34 |  | 人 | 其它伤害 | 吹眼时眼睛正对眼孔 | 人员受伤 | 自身 | 1 | 4.4 | 1、要求吹眼时人站在侧面，头侧向一边，避开眼孔；2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 35 |  | 人 | 机械伤害 其他伤害 | 点眼时风阀开的过大，过猛 | 人员受伤 | 自身、他人 | 1.1 | 2.8 | - 要求开机时控制合适风量，缓慢启动； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 36 |  | 人 | 机械伤害 | 点眼时戴线、布手套扶钎杆 | 人员受伤 | 自身 | 1 | 3.6 | 按章操作，严禁戴线、布手套扶钎杆 |  | Ⅳ |
| 37 |  | 物 | 其它伤害 | 工作平台存在脱焊等问题 | 人员受伤 | 操作者自身 | 1.8 | 3 | 使用前检查，发现问题及时维护处理 |  | Ⅳ |
| 38 |  | 人、管 环境 | 中毒窒息 | 作业点通风不良 | 人员受伤 | 操作者自身、 他人 | 1.1 | 3.2 | 1、严格执行作业前进行气体检测；2、保障机械通风效果 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 39 | 掘 进 工 | 物 | 机械伤害 其它事故 | 凿岩机存在缺陷 | 人员受伤 | 操作者自身、他人 | 2 | 3 | 要求作业前全面检查设备，发现问题及时维护处理 |  | Ⅳ |
| 40 |  | 物 | 机械伤害 | 夹钎器失灵 | 人员受伤 | 操作者自身 | 1.8 | 1 | 要求作业前全面检查设备，发现问题及时维护处理 |  | Ⅳ |
| 41 |  | 物 | 机械伤害 其它事故 | 钎杆质量存在缺陷 | 人员受伤 | 操作者自身 | 1.5 | 3.8 | 要求作业前全面检查设备，发现问题及时维护处理 |  | Ⅳ |
| 42 |  | 环 | 冒顶片帮 | 巷道存在浮石 | 人员受伤 | 巷道下人员 | 1.5 | 6.2 | 1、实施敲帮问顶作业；2、班中加强观察；3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 43 |  | 物 | 高处坠落 其他伤害 | 天井作业时井架、梯子、橛子棒不牢固 | 人员受伤 设备受损 | 该处作业人员、设备 | 2.1 | 3.6 | 1、要求作业前全面检查，发现问题及时维护处理。2、班中实施安全监护、巡回检查 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 1 | 井 下 焊 工 | 人 | 其他伤害 | 酒后上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.08 | 5 | 班前会上检查，严禁酒后上岗 |  | Ⅳ |
| 2 |  | 人 | 其他伤害 | 疲劳上岗 | 受伤、生病 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.83 | 3.5 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 |  | Ⅳ |
| 3 |  | 人 | 其他伤害 | 精神异常上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 5.67 | - 班中检查；2、班前会检查精神状况； 3、对员工进行心理疏导 |  | Ⅳ |
| 4 |  | 物、管 | 其他伤害 职业危害 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | 人员受伤 | 人员自身 | 3.33 | 2.67 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查。 |  | Ⅳ |
| 5 |  | 人 | 其他伤害 | 戴安全帽不系绳带 | 人员受伤 | 人员自身 | 2 | 1.25 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查 |  | Ⅳ |
| 6 |  | 人 | 其他伤害 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | 人员受伤 | 人员自身 | 2.5 | 1.17 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 7 |  | 人 | 高处坠落 车辆伤害 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.08 | 3.5 | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 |  | Ⅳ |
| 8 |  | 人、管 | 高处坠落 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | 人员受伤 | 人员自身 | 1.67 | 6.5 | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 |  | Ⅲ |
| 9 |  | 人、管 | 其他伤害 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.09 | 3.67 | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 |  | Ⅳ |
| 10 |  | 人 | 其他伤害 | 下井作业时不带移动光源 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 4.75 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 11 |  | 人 | 其他伤害 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.42 | 3 | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 12 | 井 下 焊 工 | 人、管 | 机械伤害 其他伤害 | 交叉作业开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | 人员受伤；损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.83 | 3.33 | 1、制定作业方案；2、加强员工教育； 3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 |  | Ⅳ |
| 13 |  | 人 | 中毒窒息 其他伤害 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | 人员受伤 | 人员自身； | 1 | 4.33 | - 加强员工教育； 2、完善各种安全隔离措施，警示标志 |  | Ⅳ |
| 14 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | 人员受伤 | 自身及同行人员 | 1 | 4.17 | 1、落实安全管理规定，文明生产； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 15 |  | 人 | 触电事故 | 私自对电焊机进行接线 | 人员受伤 | 人员自身 | 2 | 2 | 1、严禁自己私自接线，找专业电工接线； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 16 |  | 人 | 触电事故 | 在开关电焊机时未佩戴绝缘手套或手套不干燥 | 人员受伤 | 人员自身 | 2.08 | 1 | - 严格按规定穿戴好劳动保护用品； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅲ |
| 17 |  | 人 | 烫伤、火灾事故 | 焊接产生的火花未进行接挡或接挡不到位 | 人员受伤、引发火灾 | 人员自身、周围人员、设备 | 2.08 | 1.5 | - 严格按操作规程进行操作； 2、班中、班后检查 |  | Ⅳ |
| 18 |  | 人、管 | 火灾事故 | 离开作业现场时未检查是否留有火灾隐患 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 5 | 1、严格按操作规程进行操作； 2、班中、班后检查 |  | Ⅳ |
| 19 |  | 物、管 | 火灾 | 作业时灭火器未配备到位 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 21 | 3 | 1、严格落实安全操作规程，按章操作； 2、动火作业现场必须配备灭火器 |  | Ⅳ |
| 20 |  | 人 | 触电事故 | 在移动和倒换电焊机的极性时未切断电源 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.83 | 2.5 | - 坚决禁止该项行为； - 严格落实安全操作规程，按章操作 |  | Ⅳ |
| 21 |  | 人、管 | 爆炸事故 | 氧气瓶平放时头低尾高 | 损坏设备 人员受伤 | 自身、他人、设备 | 1 | 3 | - 严格落实安全操作规程，按章操作； - 加强作业人员安全意识 |  | Ⅳ |
| 22 |  | 人、管 | 爆炸事故 | 乙炔瓶平放或未采取防倒措施 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 3.1 | - 严格落实安全操作规程，按章操作； - 加强作业人员安全意识 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 23 | 井 下 焊 工 | 人 | 爆炸事故 | 坐气瓶上休息 | 人员受伤 | 自身、他人 | 1 | 4.42 | 按章操作，禁止在气瓶上休息 |  | Ⅳ |
| 24 |  | 人 | 火灾 爆炸事故 | 氧气、乙炔气带用反 | 人员受伤、损坏设备 | 自身、他人、周围设备 | 1 | 4.83 | - 严格按章操作； - 落实确认制 |  | Ⅳ |
| 25 |  | 人 | 爆炸事故 | 气瓶间距不符合规范 | 人员受伤、损坏设备 | 自身、他人、周围设备 | 1.67 | 3.67 | - 严格按章操作； 2、落实确认制 |  | Ⅳ |
| 26 |  | 人 | 烫伤事故 | 焊缝未冷却就清理表面的焊渣 | 人员受伤 | 自身 | 2 | 2.5 | 待冷却后再处理。 |  | Ⅳ |
| 27 |  | 人 | 火灾 爆炸事故 | 不采用防回火装置 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身；周围人员、设备 | 1 | 3 | - 严格按章操作； 2、落实确认制 |  | Ⅳ |
| 28 |  | 人 | 爆炸事故 | 气瓶混放 | 人员受伤 设备损坏 | 自身、他人、周围设备 | 1 | 5 | - 严格按章操作，间距符合规定； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 29 |  | 人 | 触电事故 | 电焊机无接地线或接地不良 | 人员受伤 | 自身 | 1 | 2.83 | 严格按章操作，确保良好接地 |  | Ⅳ |
| 30 |  | 人、物 | 烫伤 其它事故 | 被焊工件上有积水 | 人员受伤 | 自身 | 1.08 | 3.5 | - 按章操作， - 落实确认制，清理干净被焊工件上的积水 |  | Ⅳ |
| 31 |  | 环境 | 爆炸事故、火灾 | 施工区域存在易燃、易爆物品 | 人员受伤 设备损坏 | 自身、他人、周围设备 | 1 | 5 | 1、严格按章操作；2、落实确认制 ，仔细检查周围有无易燃易爆物品 |  | Ⅳ |
| 32 |  | 物 | 火灾、触电 其他事故 | 焊线接头处接触不良，长时间作业引起过热 | 人员受伤 | 自身、他人 | 1.42 | 2.5 | 1、严格按章操作，确保接头处接触良好； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 33 |  | 物 | 触电事故 | 焊机、电线绝缘损坏 | 人员受伤 | 自身、他人 | 1 | 3 | 1、勤检查，保证绝缘良好；2、提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 34 |  | 环境 | 窒息、中毒 | 受限空间内作业气体含量不合格 | 人员中毒、窒息 | 自身 | 2 | 2.67 | 1、要求作业前认真检测有害、有毒气体及氧气浓度；2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 35 |  | 环境 | 窒息、中毒 | 受限空间内作业无有效的通风装置 | 人员中毒、窒息 | 自身 | 1 | 4.83 | 1、严格按章操作，保证有效通风； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 36 | 井 下 焊 工 | 物 | 火灾、爆炸 | 气瓶嘴粘有油污 | 人员受伤、设备损害 | 自身、周围人员、设备 | 1 | 3.5 | - 按章操作； - 作业前仔细检查，清理干净油污 |  | Ⅳ |
| 37 |  | 物 | 火灾、爆炸事故 | 瓶嘴、气带漏气 | 人员受伤、设备损害 | 操作者自身、周围人员和设备 | 2 | 1.5 | 要求作业前全面检查设备，发现漏气及时维护处理 |  | Ⅳ |
| 38 |  | 物 | 爆炸事故 | 气瓶无瓶帽、垫圈等安全附件 | 人员受伤、设备损害 | 操作者自身、周围人员和设备 | 2.9 | 1 | 要求作业前全面检查设备，发现问题及时维护处理 |  | Ⅳ |
| 39 |  | 物 | 火灾、爆炸事故 | 防回火装置失灵 | 人员受伤、设备损害 | 操作者自身、周围人员和设备 | 2 | 2.5 | 要求作业前全面检查设备，发现问题及时维护处理 |  | Ⅳ |
| 40 |  | 环 | 爆炸事故 | 气瓶暴晒 | 人员受伤、设备损害 | 周围人员和设备 | 1 | 3.5 | 1、严格按照操作规程操作，禁止气瓶在烈日下暴晒；2、加强操作人员责任心。 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 1 | 井 下 钳 工 | 人 | 触电事故 其他伤害 | 酒后上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.09 | 1.91 | 班前会上检查，严禁酒后上岗 |  | Ⅳ |
| 2 |  | 人 | 触电事故 其他伤害 | 疲劳上岗 | 受伤、生病 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 1 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 |  | Ⅳ |
| 3 |  | 人 | 触电事故 其他伤害 | 精神异常上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.18 | 2.09 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况； 3、对员工进行心理疏导 |  | Ⅳ |
| 4 |  | 物、管 | 触电事故 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | 人员受伤 | 人员自身 | 2 | 1 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查。 |  | Ⅳ |
| 5 |  | 人 | 物体打击 其他伤害 | 戴安全帽不系绳带 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.09 | 3 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查 |  | Ⅳ |
| 6 |  | 人 | 其他伤害 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.73 | 1 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 7 |  | 人 | 高处坠落 其他伤害 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1 | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 |  | Ⅳ |
| 8 |  | 人、管 | 高处坠落 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 2.45 | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 |  | Ⅳ |
| 9 |  | 人、管 | 触电事故 其他伤害 | 拒绝学习培训及采用新经验技术，固守习惯 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.82 | 1.36 | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 |  | Ⅳ |
| 10 |  | 人 | 其他伤害 | 下井作业时不带移动光源 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.91 | 1.55 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 11 |  | 人 | 其他伤害 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 2 | 1 | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 | 安全风险等级 |
| 12 | 井 下 钳 工 | 人、管 | 触电事故 机械伤害 其他伤害 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | 人员受伤；损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 2.64 | 1 | 1、执行操作票制度；2、加强员工教育； 3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 | Ⅳ |
| 13 |  | 人、管 | 触电事故 中毒窒息 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | 人员受伤 | 人员自身； | 1.45 | 1 | 1、加强员工教育； 2、完善各种安全隔离措施，警示标志 | Ⅳ |
| 14 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | 人员受伤 | 自身及同行人员 | 1.91 | 1 | 1、落实安全管理规定，文明生产； 2、加强员工教育，提高安全意识 | Ⅳ |
| 15 |  | 人 | 机械伤害 | 用砂轮机侧面打磨工件 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 2.64 | 1.18 | 1、落实安全管理规定；2、加强员工教育，提高安全意识；3、严禁在砂轮侧面磨工件 | Ⅳ |
| 16 |  | 人 | 机械伤害 | 站在砂轮机正面打磨工件 | 人员受伤 | 人员自身 | 2.27 | 2.64 | 1、落实安全管理规定；2、加强员工教育，提高安全意识；3、严禁站在砂轮正面磨工件 | Ⅳ |
| 17 |  | 人 | 起重伤害 | 设备吊起、升起维修时不进行可靠的垫支 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.64 | 2.82 | 1、班中检查；2、加强员工教育，提高安全意识；3、严禁物体空悬维修，放置 | Ⅳ |
| 18 |  | 环、管 | 片帮冒顶中毒窒息 | 在废弃的巷道内休息 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.45 | 2.27 | - 加强员工教育，提高安全意识； - 对废弃巷道封堵。 | Ⅳ |
| 19 |  | 环境 | 其他伤害 | 作业场所照明不充分 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.91 | 2.64 | 1、班中检查，及时补充；2、使用辅助照明 | Ⅳ |
| 20 |  | 环境 | 其他伤害 | 行走道路不通畅，有障碍 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.91 | 1 | 1、班中检查，及时清理；2、执行定置管理 | Ⅳ |
| 21 |  | 物、管 | 其他伤害 | 榔头锤面淬火 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.64 | 1.73 | 1、严格按操作规程操作；2、严禁淬火 | Ⅳ |
| 22 |  | 物 | 打击事故其他伤害 | 大锤锤把安装不牢固 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.91 | 3 | - 安装时一次安装牢固； 2.使用前和使用途中检查 | Ⅳ |
| 23 |  | 物 | 打击事故其他伤害 | 锤柄使用金属杆 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.91 | 1.36 | 1、安装木质锤柄； 2、加强员工教育，提高安全意识 | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 24 | 井 下 钳 工 | 人 | 触电事故 机械伤害 | 维修电气设备不与电气人员联系，落实停电，挂牌 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 2 | 1.55 | 1、落实安全操作规程，悬挂警示标志； 2、班中安全巡回检查 |  | Ⅳ |
| 25 |  | 人、管 | 物体打击其他伤害 | 手锤当垫铁使用 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身 周围人员 | 1.73 | 1.91 | - 落实安全操作规程， - 禁止手锤当垫铁使用 |  | Ⅳ |
| 26 |  | 物 | 其他伤害 | 使用套筒扳手紧螺丝用套管加力 | 人员受伤 | 人员自身 | 2.45 | 1.91 | - 执稳加力杆； 2、用力均匀，不可发力过猛 |  | Ⅳ |
| 27 |  | 物 | 其他伤害 | 大活络扳手紧小螺丝；小活络扳手紧大螺丝 | 人员受伤 设施损坏 | 人员自身 相关设备 | 2.36 | 1 | - 落实安全操作规程；2、选用合适的工具。 3、提高安全意识。 |  | Ⅳ |
| 28 |  | 物 | 擦伤 其他伤害 | 使用无柄的锉刀、刮刀 | 人员受伤 | 人员自身 | 2.18 | 1 | 1、加强员工教育，养成良好作业习惯； 2、落实安全操作规程，提高安全防范意识。 |  | Ⅳ |
| 29 |  | 物 | 物体打击其他伤害 | 手锤打击老虎钳加力 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.91 | 1 | - 加强员工教育，养成良好作业习惯； 2、落实安全操作规程、不违章冒险。 |  | Ⅳ |
| 30 |  | 物 | 物体打击其他伤害 | 老虎钳上加工工件不夹紧 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.27 | 1 | 1、加强员工教育，养成良好作业习惯； 2、落实安全操作规程、不违章冒险 |  | Ⅳ |
| 31 |  | 人、环境 | 其他伤害 | 拆卸备件胡乱堆放 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.73 | 1.18 | - 落实安全操作规程；2、落实6s管理； 3、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 31 |  | 物 | 其他伤害 | 设备维修完毕安全防护装置不及时恢复 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.91 | 1 | 1、落实安全操作规程； 2、加强员工教育，养成良好作业习惯； |  | Ⅳ |
| 33 |  | 人 | 其他伤害 | 用手指探测设备间隙 | 人员受伤 | 人员自身 | 2.82 | 1.55 | 1、落实安全操作规程； 2、加强员工教育，养成良好作业习惯； |  | Ⅳ |
| 34 |  | 人 | 其他伤害 | 手指放入闭合面、剪切面间隙中 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.73 | 1.73 | 1、落实安全操作规程； 2、加强员工教育，养成良好作业习惯 |  | Ⅳ |
| 35 |  | 物 | 其他伤害 | 手锤锤面有缺口、油脂 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 2.64 | 1.91 | 1、落实安全操作规程； 2、加强员工教育，养成良好作业习惯 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 36 | 井 下 钳工 | 物 | 物体打击其他伤害 | 锤柄不牢固，有损伤 | 人员受伤 | 人员自身； 周围人员 | 2.45 | 1.18 | - 落实安全操作规程； - 使用前仔细检查。 |  | Ⅳ |
| 37 |  | 物 | 其他伤害 | 老虎钳加紧装置失灵 | 人员受伤 | 人员自身； 周围人员 | 2 | 1 | 1、遵守安全操作规程， 2、使用前仔细检查 |  | Ⅳ |
| 38 |  | 物 | 机械伤害 | 砂轮机无防护罩 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 3 | - 严格按操作规程作业； - 无防护罩不作业。 |  | Ⅳ |
| 39 |  | 物 | 机械伤害 | 砂轮机砂轮过小、未加紧 | 人员受伤 | 人员自身； 周围人员 | 1.45 | 3 | 1、遵守安全操作规程， 2、使用前仔细检查；3，及时更换砂轮。 |  | Ⅳ |
| 40 |  | 物 | 物体打击其他伤害 | 绳套断股或打绞严重 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身；周围人员和设备 | 1.27 | 1 | 1、遵守安全操作规程， 2、起吊前仔细检查。 |  | Ⅳ |
| 41 |  | 物、环境 | 物体打击其他伤害 | 起吊设备的悬挂点不牢固 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身；周围人员和设备 | 1 | 3 | 1、遵守安全操作规程， 2、起吊前仔细检查。 |  | Ⅳ |
| 42 |  | 物 | 其他伤害 | 扳手等工具口沿、加紧装置失灵 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身；周围人员和设备 | 1.64 | 3.18 | 1、遵守安全操作规程， 2、使用前仔细检查 |  | Ⅳ |
| 43 |  | 环境 | 片帮、冒顶 | 井下现场作业时巷道顶部浮石清理不充分 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身；周围人员和设备 | 2.18 | 1.36 | 1、遵守安全操作规程， 2、作业前仔细清理顶帮浮石 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 1 | 爆 破 工 | 人 | 爆炸事故 其他伤害 | 酒后上岗 | 人员受伤 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 5.12 | 班前会上检查，严禁酒后上岗 |  | Ⅳ |
| 2 |  | 人 | 爆炸事故其他伤害 | 疲劳上岗 | 受伤、生病 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.18 | 3.35 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 |  | Ⅳ |
| 3 |  | 人 | 爆炸事故其他伤害 | 精神异常上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.12 | 3.94 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况； 3、对员工进行心理疏导 |  | Ⅳ |
| 4 |  | 物、管 | 其它事故 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.82 | 3.47 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查。 |  | Ⅳ |
| 5 |  | 人 | 物体打击 其他伤害 | 戴安全帽不系绳带 | 人员受伤 | 人员自身 | 2.64 | 5 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查 |  | Ⅲ |
| 6 |  | 人 | 其他伤害 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | 人员受伤 | 人员自身 | 2 | 3.12 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 7 |  | 人 | 高处坠落 其他伤害 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.06 | 4.53 | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 |  | Ⅳ |
| 8 |  | 人、管 | 高处坠落 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | 人员受伤 | 人员自身 | 2 | 6.06 | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 |  | Ⅲ |
| 9 |  | 人、管 | 爆炸事故 其他伤害 | 拒绝学习培训及采用新经验技术，固守习惯 | 人员受伤 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.56 | 4.65 | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 |  | Ⅳ |
| 10 |  | 人 | 其他伤害 | 下井作业时不带移动光源 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.29 | 4.18 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 11 |  | 人 | 其他伤害 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.41 | 3.59 | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 | 安全风险等级 |
| 12 | 爆 破 工 | 人、管 | 爆炸事故 其他伤害 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | 人员受伤；损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 2 | 5.15 | 1、加强员工教育； 2、专人负责安全；3、使用规范语言沟通 | Ⅲ |
| 13 |  | 环境 | 触电事故 中毒窒息 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | 人员受伤 | 人员自身； | 1.76 | 5.35 | 1、加强员工教育； 2、完善各种安全隔离措施，警示标志 | Ⅲ |
| 14 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | 人员受伤 | 自身及同行人员 | 1.76 | 5.47 | 1、落实安全管理规定，文明生产； 2、加强员工教育，提高安全意识 | Ⅲ |
| 15 |  | 环境 | 偏帮冒顶 中毒窒息 | 在废弃的巷道内休息 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.24 | 5.82 | 1、落实安全管理规定；2、加强员工教育，提高安全意识；3、严禁在废弃巷道内休息 | Ⅳ |
| 16 |  | 环境 | 其它伤害 | 作业场所照明不充分 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.35 | 3.47 | 1、落实安全管理规定；2、加强员工教育，提高安全意识；3、随时补充照明 | Ⅳ |
| 17 |  | 环境 | 其它伤害 | 行走道路不通畅，有障碍物不及时清理 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.71 | 3.24 | 1、班中检查；2、加强员工教育，提高安全意识；3、严格按6s规定整理场地 | Ⅳ |
| 19 |  | 人 | 爆炸事故 其他伤害 | 对作业点危险因数缺乏辨识、辨识不充分 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 2 | 5 | 1、严格按《双危辨识》对危险因素进行识别；2、加强员工教育，提高安全意识 | Ⅲ |
| 20 |  | 人 | 爆炸事故其他伤害 | 因危险辨识出来存在侥幸心理，而不采取防范措施 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 2 | 6.88 | - 严格按《双危辨识》对危险因素进行识别； - 对辨识出的危险采取正确的防范措施 | Ⅲ |
| 21 |  | 人、管 | 火灾事故其他伤害 | 井下用灯泡烘衣裤 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身 周围人员 | 1 | 3 | - 遵守安全操作规程； - 严禁用灯泡烘烤衣裤 | Ⅳ |
| 22 |  | 人 | 爆炸事故其他伤害 | 作业现场爆破物品乱扔 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身 周围人员 | 1.65 | 5.94 | - 遵守安全操作规程； 2、有序放置爆破物品 | Ⅳ |
| 23 |  | 环境 物 | 爆炸事故其他事故 | 装药时片帮冒顶、烟雾、照明不良、装药器缺陷工具缺陷。 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身 周围人员 | 1.29 | 5.24 | 1、落实安全操作规程，先检查，后作业； 2、加强员工教育，提高安全意识 | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 24 | 爆 破 工 | 人 | 火药事故 其他伤害 | 库房领用器材时未检查火工器材质量和数量、违章进库 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 3.47 | 1、落实安全操作规程，悬挂警示标志； 2、班中安全巡回检查 |  | Ⅳ |
| 25 |  | 人 | 爆炸事故其他伤害 | 进入库区（内）使用手机等无线通讯设备 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身 周围人员、设备 | 1 | 5.59 | 1、落实安全操作规程，悬挂警示标志； 2、库管员检查入库人员携带的违禁物品 |  | Ⅳ |
| 26 |  | 人 | 爆炸事故其他伤害 | 搬运火工器材时混合搬运、重放重卸、吸烟、用火、无专人押运、超载、违章运输。 | 人员受伤 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 6.65 | - 落实安全操作规程； - 提高作业人员安全意识 |  | Ⅳ |
| 27 |  | 人 | 爆炸事故其他伤害 | 点火时不按预定方案点火（时间、顺序） | 人员受伤 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 7 | - 落实安全操作规程； - 按预定方案作业 |  | Ⅳ |
| 28 |  | 人 | 爆炸事故其他伤害 | 爆炸物品相互转借 | 人员受伤、爆炸物品外流 | 周围人员，其他场所人员 | 1 | 4.76 | - 加强员工教育，严禁转借爆炸物品； - 互相监督，防止爆炸物品外流 |  | Ⅳ |
| 29 |  | 人 | 爆炸事故 其他伤害 | 装药时进路没有挂牌警戒和使用金属炮棍装药 | 人员受伤 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 5 | - 落实安全操作规程； 2、安全员巡回检查 |  | Ⅳ |
| 30 |  | 环境 | 爆炸事故 片帮冒顶 | 在作业场所支护不牢靠的地方加工起爆药包 | 人员受伤 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.8 | 5.24 | - 加强班中安全检查； 2、加强员工教育，养成良好作业习惯； |  | Ⅲ |
| 31 |  | 人、环境 | 中毒窒息 | 未通风进入爆破作业区，检查爆堆 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.8 | 5.71 | - 加强员工教育，提高安全意识； - 先通风排烟，检测后再进入 |  | Ⅲ |
| 31 |  | 人 | 爆炸事故 其他伤害 | 爆炸物品管理不善遗失 | 人员受伤、爆炸物品外流 | 周围人员，其他场所人员 | 1 | 6.18 | 1、落实安全操作规程；2、加强员工教育，养成良好作业习惯；3、落实盘点制度 |  | Ⅳ |
| 33 |  | 人 | 爆炸事故 | 起爆器与其他电缆接触， | 人员受伤 损坏设备 | 周围人员， 相关设备设施 | 1 | 3.82 | - 落实安全操作规程；2、加强员工教育养成良好作业习惯；3、严禁起爆器与电缆接触 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 34 | 爆 破 工 | 人 | 爆炸事故 其他伤害 | 放警戒时对场所检查有遗漏 | 人员受伤 | 周围人员、设备 | 1 | 6.53 | 1、落实安全操作规程，悬挂警示标志； 2、在相应的区域放好警戒 |  | Ⅳ |
| 35 |  | 物 | 打击事故其他伤害 | 设备有缺陷，接头连接不牢固 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身 周围人员、设备 | 1.18 | 3.82 | 1、落实安全操作规程； 2、使用前仔细检查 |  | Ⅳ |
| 36 |  | 坏境 | 爆炸事故其他伤害 | 撤出线路和避炮地点缺陷 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 6.18 | - 提高作业人员安全意识； - 预定处合理的撤退线路和避炮地点 |  | Ⅳ |
| 37 |  | 人 | 中毒、其他伤害 | 深进路装炮（爆破）时有害气体、照明不良、顶帮浮石，道路上有障碍 | 人员受伤 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 14.18 | 1、落实安全操作规程；2、作业前进行有毒有害气体检测； - 落实6S管理 |  | Ⅲ |
| 38 |  | 物 | 爆炸事故其他伤害 | 装药器带静电 | 人员受伤 损坏设备 | 人员自身 周围人员、设备 | 1 | 6.29 | - 加强员工教育，提高安全意识； 2、装药器要有可靠的接地 |  | Ⅳ |
| 39 |  | 坏境 | 中毒窒息其他伤害 | 浅孔作业时片帮冒顶、炮烟、设备缺陷、照明不良 | 人员受伤 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 3.65 | 5.82 | 1、落实安全操作规程； 2、安全员巡回检查 |  | Ⅲ |
| 40 |  | 物 | 物体打击其他伤害 | 装药器风管接头（爆破）脱落 | 人员受伤 | 人员自身； 周围人员 | 2 | 4.53 | - 加强员工教育，养成良好作业习惯； - 使用前仔细检查 |  | Ⅲ |
| 41 |  | 物 | 爆炸事故 | 拒爆药包 | 人员受伤 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 2 | 5.71 | - 落实安全操作规程； - 作业前仔细检查 |  | Ⅲ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 1 | 电 机 车 司 机 | 人 | 车辆伤害其他伤害 | 酒后上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 4 | 班前会上检查，严禁酒后上岗 |  | Ⅳ |
| 2 |  | 人 | 车辆伤害其他伤害 | 疲劳上岗 | 受伤、生病 | 人员自身； 周围人员、设备 | 2.7 | 1.3 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 |  | Ⅳ |
| 3 |  | 人 | 车辆伤害其他伤害 | 精神异常上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.7 | 1.7 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况； 3、对员工进行心理疏导 |  | Ⅳ |
| 4 |  | 物、管 | 其他伤害 职业危害 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.9 | 1.4 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查。 |  | Ⅳ |
| 5 |  | 人 | 其他伤害 | 戴安全帽不系绳带 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.6 | 1.4 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查 |  | Ⅳ |
| 6 |  | 人 | 其他伤害 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.2 | 2.4 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 7 |  | 人 | 高处坠落 车辆伤害 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.5 | 3 | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 |  | Ⅳ |
| 8 |  | 人、管 | 高处坠落 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | 人员受伤 | 人员自身 | 1.3 | 3.8 | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 |  | Ⅳ |
| 9 |  | 人、管 | 其他伤害 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.2 | 3 | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 |  | Ⅳ |
| 10 |  | 人 | 其他伤害 | 下井作业时不带移动光源 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.2 | 1.5 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 11 |  | 人 | 其他伤害 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 2.8 | 1.6 | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 12 | 电 机 车 司 机 | 人、管 | 其他伤害 | 井下行走相互打闹、嬉戏 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.6 | 2.2 | 1、加强员工教育； 2、自觉遵守安全管理制度 |  | Ⅳ |
| 13 |  | 人、管 | 中毒窒息 其他伤害 | 翻越安全护栏、隔离栅，强行进入、通过封闭、警戒区域 | 人员受伤 | 人员自身； | 1 | 3 | 1、加强员工教育； 2、完善各种安全隔离措施，警示标志 |  | Ⅳ |
| 14 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 未按信号指令行车 | 人员受伤 损坏设备 | 自身及其他人员 | 1 | 5 | 1、落实安全管理规定，做好确认制； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 15 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 未检查电机车闸、灯、铃（喇叭）、风管和连接装置等。 | 人员受伤 损坏设备 | 自身及其他人员 | 1.7 | 3.8 | 1、行车前认真检查； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 16 |  | 环境 | 其他伤害 | 未对运行路线、作业环境进行检查 | 人员受伤 损坏设备 | 人员自身；周围人员、设备 | 1 | 2.2 | - 班前、班中检查仔细检查； - 严格落实确认制 |  | Ⅳ |
| 17 |  | 人、管 | 其他伤害 | 未按规定数量牵引列车运行 | 人员受伤 损坏设备 | 人员自身；周围人员、设备 | 1.3 | 3.9 | 1、落实操作规程；2、执行定置管理 |  | Ⅳ |
| 18 |  | 人、管 | 车辆伤害 其他伤害 | 超速行驶，遇行人，过弯道、巷道口、道岔等地段不减速鸣笛 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 2 | 2.6 | 1、落实操作规程；2、减速鸣笛 |  | Ⅳ |
| 19 |  | 人、管 | 车辆伤害 其他伤害 | 车辆未停稳上、下车 | 人员受伤 | 人员自身 | 3.6 | 1.6 | - 落实操作规程； 2、待车辆停稳后再上、下车 |  | Ⅳ |
| 20 |  | 环境 | 其他伤害 | 未在指定位置停车或停车地点顶板有淋水、不完好 | 人员受伤 损坏设备 | 人员自身；周围人员、设备 | 1 | 2 | 1、落实操作规程； 2、停在安全的、指定的地段 |  | Ⅳ |
| 21 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 司机离开座位时，未将司控归零并取下钥匙 | 浪费资源； 人员受伤 | 自身、他人 | 1.6 | 3 | - 落实操作规程； - 离开座位时，将司控归零并取下钥匙 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 22 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 启动机车前不鸣笛示警 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.6 | 3 | - 落实操作规程； - 动机车前鸣笛示警 |  | Ⅳ |
| 23 | 电 机 车 司 机 | 人 | 其他事故 | 机车启动时动作太猛 | 设备损坏 | 人员自身、设备 | 1 | 1.8 | 按章操作，平稳起步 |  | Ⅳ |
| 24 |  | 人 | 其他事故 | 加（减）档间隙时间过短，小于间隔3秒 | 设备损坏 | 人员自身、设备 | 2 | 1 | - 落实操作规程； 2、加减档大于3秒 |  | Ⅳ |
| 25 |  | 人 | 车辆伤害其他事故 | 行车途中停电，人员下车后不阻牢机车 | 人员受伤 设备损坏 | 自身、他人 、设备 | 1.1 | 4.1 | - 遵守操作规程； 2、若途中停电，必须用阻车器阻牢机车 |  | Ⅳ |
| 26 |  | 人 | 车辆伤害其他事故 | 行车途中故障停车，不阻牢车辆，并放警戒 | 人员受伤设备损坏 | 自身、他人、 设备 | 1.4 | 4.2 | - 遵守操作规程；2、若途故障，必须用阻车器阻牢机车并做好警戒 |  | Ⅳ |
| 27 |  | 人 | 其他事故 | 手、足、身体伸出车体之外 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.8 | 2.8 | 1、遵守操作规程； 2、行驶中严禁人员将头、手、身体伸出车外 |  | Ⅳ |
| 28 |  | 人 | 车辆伤害其他事故 | 机车到位后不给调度回复 | 人员受伤 设备损坏 | 自身、他人 设备 | 1.5 | 2.8 | 1、严格按章操作，机车到位后立即给调度回复； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 29 |  | 人、管 | 高处坠落 | 矿仓口、溜井口挖车底无防坠落措施 | 人员受伤 | 自身 | 1 | 3.2 | - 严格按章操作， - 高处作业必须牢固地系号安全带 |  | Ⅳ |
| 30 |  | 人 | 车辆伤害 | 摘（联）车时误解挂钩工信号 | 人员受伤 设备损坏 | 自身、他人 | 2.3 | 3.2 | - 严格按章操作； - 落实信号确认 |  | Ⅳ |
| 31 |  | 人 | 车辆伤害其他事故 | 顶车运行 | 人员受伤 设备损坏 | 自身、他人 设备 | 1.1 | 2.4 | - 落实操作规程； - 严禁顶车运行 |  | Ⅳ |
| 32 |  | 人 | 车辆伤害其他事故 | 乘坐机车头时遮挡司机视线 | 人员受伤设备损坏 | 自身、他人 设备 | 1.5 | 3.2 | 1、严格按章操作，乘坐机车头时不要挡住司机视线；2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 33 |  | 人 | 车辆伤害其他事故 | 机车未停稳就摘、挂车辆 | 人员受伤 | 自身 | 1.8 | 3 | 1、落实操作规程； 2、车停稳再摘、挂车辆 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 34 | 电 机 车 司 机 | 人 | 车辆伤害 其它事故 | 车场停车超过防冲警戒线 | 人员受伤 设备受损 | 现场人员、设备 | 1.3 | 1.2 | 1、遵守操作规程，在警戒线内停车；2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 35 |  | 人 | 车辆伤害 其他事故 | 后车跟前车太近，间距小于100米 | 人员受伤设备受损 | 自身、他人、设备 | 1.3 | 3.6 | 1、要求两车相距大于100米； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 36 |  | 人 | 车辆伤害 其他事故 | 联车时碰头未连接稳，舌头未咬合牢固 | 人员受伤 设备受损 | 自身、他人、设备 | 1.3 | 1.4 | 1、落实确认制； 2、按章操作，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 37 |  | 物 | 其它伤害 | 车轮轮缘较薄，有缺口 | 人员受伤 设备受损 | 自身、他人、设备 | 2.2 | 1.2 | - 开车前检查，发现问题及时维护处理； - 班中、班后检查，做好交接班记录 |  | Ⅳ |
| 38 |  | 物 | 车辆伤害 其他事故 | 闸瓦磨损严重，间隙大 | 人员受伤 设备受损 | 操作者自身、 他人、设备 | 2 | 2.2 | - 严格执行作业前检查； - 发现磨损严重立即更换 |  | Ⅳ |
| 39 |  | 物 | 其它事故 | 车厢连接连环变形，有损伤 | 人员受伤 设备损坏 | 操作者自身、他人、 设备 | 2.6 | 1.8 | - 要求作业前全面检查连环； - 发现问题及时更换处理 |  | Ⅳ |
| 40 |  | 物 | 车辆伤害 其他事故 | 车厢碰头内有碎石等异物 | 人员受伤 设备损坏 | 操作者自身、他人、 设备 | 2.3 | 1.2 | 要求作业前全面检查，发现碎石等异物及时处理 |  | Ⅳ |
| 41 |  | 物 | 车辆伤害 其它事故 | 车厢保险钢丝绳套断股，绳头闭锁不牢靠 | 人员受伤 设备损坏 | 操作者自身、他人、 设备 | 1.9 | 2.2 | 要求作业前全面检查设备，发现问题及时维护处理 |  | Ⅳ |
| 42 |  | 物 | 车辆伤害 其他事故 | 车厢卸料后复位不到位，厢体卡有异物 | 人员受伤设备损坏 | 操作者自身、他人、 设备 | 1.5 | 3.2 | - 卸料后检查，复位不到位不开车； - 落实确认制 |  | Ⅳ |
| 43 |  | 物 | 其他伤害 | 集电弓底座不稳 | 人员受伤 设备受损 | 操作者自身、他人、 设备 | 1.5 | 1 | 1、开车前全面检查，发现问题及时维护处理。2、班中、班后检查，并做好交接班记录 |  | Ⅳ |
| 44 |  | 物 | 其他伤害 | 集电弓滑板、滚筒磨损严重 | 人员受伤 设备受损 | 操作者自身、他人、 设备 | 2.2 | 1 | 1、开车前全面检查，发现问题及时维护处理。2、班中、班后检查，并做好交接班记录 |  | Ⅳ |
| 45 |  | 物 | 其他伤害 | 铁轨摆尖卡异物 | 人员受伤 设备受损 | 操作者自身、他人、 设备 | 1.8 | 2.2 | - 信号工扳道时仔细检查； - 落实确认制 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 46 | 电 机 车 司机 | 物 | 其他伤害 | 扳道器动作不到位，弹簧压力不够，配重分量不够 | 人员受伤 设备受损 | 操作者自身、他人、 设备 | 1.6 | 1 | 1、信号工扳道时仔细检查； 2、落实确认制 |  | Ⅳ |
| 47 |  | 物 | 其他伤害 | 6m3矿车折节拉杆左右窜动 | 设备受损 | 设备 | 1.7 | 1.4 | 1、开车前全面检查，发现问题及时维护处理。2、班中、班后检查，并做好交接班记录 |  | Ⅳ |
| 48 |  | 物 | 车辆伤害 其他事故 | 6m3矿车刹车连杆悬挂太低或悬挂铁丝断裂 | 人员受伤 设备受损 | 操作者自身、他人、 设备 | 2.9 | 1 | 1、开车前全面检查，发现问题及时维护处理。2、班中、班后检查，并做好交接班记录 |  | Ⅳ |
| 49 |  | 物 | 其他伤害 | 机车运送的物件超宽严重（如筋条、锚杆等） | 人员受伤 设备受损 | 操作者自身、他人、 设备 | 1.6 | 2.2 | - 落实安全操作规程，提高安全意识； - 仔细检查，落实确认制 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 1 | 挂 钩 放 矿 信 号 工 | 人 | 车辆伤害其他伤害 | 酒后上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 3.4 | 班前会上检查，严禁酒后上岗 |  | Ⅳ |
| 2 |  | 人 | 其他伤害 | 疲劳上岗 | 受伤、生病 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.8 | 3 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 |  | Ⅳ |
| 3 |  | 人 | 车辆伤害其他伤害 | 精神异常上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 2 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况； 3、对员工进行心理疏导 |  | Ⅳ |
| 4 |  | 物、管 | 其他伤害 职业危害 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1.8 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查。 |  | Ⅳ |
| 5 |  | 人 | 其他伤害 | 戴安全帽不系绳带 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.4 | 1.8 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查 |  | Ⅳ |
| 6 |  | 人 | 其他伤害 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.9 | 1.2 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 7 |  | 人 | 高处坠落 车辆伤害 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1.2 | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 |  | Ⅳ |
| 8 |  | 人、管 | 高处坠落 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 3.6 | 1、现场专人负责安全；2、制定作业方案 |  | Ⅳ |
| 9 |  | 人、管 | 其他伤害 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.2 | 1.6 | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 |  | Ⅳ |
| 10 |  | 人 | 其他伤害 | 下井作业时不带移动光源 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1.8 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 11 |  | 人 | 其他伤害 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 2.4 | 1 | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 12 | 挂 钩 放 矿 信 号 工 | 人、管 | 车辆伤害 其他伤害 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | 人员受伤；损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.7 | 2.9 | 1、制定作业方案；2、加强员工教育； 3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 |  | Ⅳ |
| 13 |  | 人、环境 | 中毒窒息 其他伤害 | 翻越安全护栏、隔离栅，强行进入、通过封闭、警戒区域 | 人员受伤 | 人员自身； | 1 | 2.8 | 1、加强员工教育； 2、完善各种安全隔离措施，警示标志 |  | Ⅳ |
| 14 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道 | 人员受伤 | 自身及同行人员 | 1.3 | 2 | 1、落实安全管理规定，文明生产； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 15 |  | 物 | 车辆伤害 其他伤害 | 信号灯、旗配置不全 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身、周围人员、设备 | 1 | 1.6 | 1、班前、班中检查，发现缺失、受损及时更换；2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 16 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 脱岗、串岗、睡岗或找人替岗 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身、周围人员、设备 | 2 | 2 | 1、加强劳动纪律，杜绝违章现象； 2、班中巡查 |  | Ⅲ |
| 17 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 不服从调度指挥 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身；周围人员、设备 | 1 | 3.6 | - 加强劳动纪律，服从调度指挥； - 加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 18 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 未按机车编号和调度联系 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 3.2 | 1、严格遵守操作规程； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅲ |
| 19 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 到站车辆和发出车辆未确认 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.3 | 3.4 | 1、严格落实安全操作规程，按章操作； 2、严格落实确认制 |  | Ⅲ |
| 20 |  | 人、物 | 车辆伤害 其他伤害 | 使用信号灯、旗不规范 | 人员受伤 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.3 | 2.8 | - 规范操作，消除疑义； 2、严格落实确认制 |  | Ⅳ |
| 21 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 用手势、点头和其他方式放行车辆 | 人员受伤 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.7 | 1.6 | - 规范信号用语，正确使用信号灯、旗； - 严格落实确认制 |  | Ⅳ |
| 22 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 与司机的信息反馈不及时 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 2 | 2.2 | 1、严格落实安全操作规程，按章操作； 2、严格落实确认制、与司机及时准确联系 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 23 | 挂 钩 放 矿 信 号 工 | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 车辆进库时对道路检查不到位 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 2.2 | 1、严格遵守操作规程，车辆进库前必须检查铁道沿线；2、行车前鸣笛、发信号 |  | Ⅳ |
| 24 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 站立车头或攀爬在车门处瞭望 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 2.8 | 1、严格遵守操作规程，严禁站立车头或攀爬在车门处；2、加强安全教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 25 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 车辆发出后未将道岔回归直道 | 人员受伤设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.7 | 2.8 | 1、严格遵守操作规程，车辆发出后立即将道岔回归直道；2、落实确认制，车发出后检查 |  | Ⅳ |
| 26 |  | 人 | 车辆伤害其他事故 | 挂钩、摘钩前未和司机取得联系 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.1 | 3 | - 落实确认制，联系准确； - 语言规范，不出现歧义 |  | Ⅳ |
| 27 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 动态状态下连车（0.75m3或0.9m3矿车） | 人员受伤 | 人员自身； | 1.1 | 4.8 | 1、遵守操作规程，再静态下连车； 2、加强安全意识，杜绝习惯性违章 |  | Ⅳ |
| 28 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 摘、挂车作业点照明不充分 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.96 | 1 | 1、严格按章操作，不盲目冒险作业；； 2、利用补充照明 |  | Ⅳ |
| 29 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 大车、小车交叉乱挂 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身、周围人员、设备 | 1 | 1.4 | - 严格按章操作，大车、小车不可混连； - 管理人员发现大、小车混连。应立即制止 |  | Ⅳ |
| 30 |  | 人 | 其他伤害 | 放矿作业时未站在操作平台上 | 人员受伤 | 自身 | 1 | 2.4 | 1、按章操作，人员必须站在操作平台上作业； 2、加强安全意识，提高自我保护能力 |  | Ⅳ |
| 31 |  | 人 | 其它伤害 | 毛桥翻渣时未检查毛桥道路情况 | 人员受伤设备损坏 | 人员自身、周围人员、设备 | 1.8 | 4.8 | - 遵守操作规程，上毛桥前检查路情； - 提高安全意识，执行确认制 |  | Ⅳ |
| 32 |  | 人 | 触电 | 毛桥翻渣时电源漏电 | 人员受伤 | 人员自身 | 2 | 4.6 | 1、电源处搭设雨棚，防止开关淋雨； 2、操作前验电 |  | Ⅲ |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 1 | 采 矿 工 | 人 | 机械伤害其他伤害 | 酒后上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 3.94 | 班前会上检查，严禁酒后上岗 |  | Ⅳ |
| 2 |  | 人 | 其他伤害 | 疲劳上岗 | 受伤、生病 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.12 | 4.41 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 |  | Ⅳ |
| 3 |  | 人 | 机械伤害其他伤害 | 精神异常上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.24 | 5.18 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况； 3、对员工进行心理疏导 |  | Ⅳ |
| 4 |  | 物、管 | 其他伤害 职业危害 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.53 | 3.35 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查。 |  | Ⅳ |
| 5 |  | 人 | 其他伤害 | 戴安全帽不系绳带 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.71 | 3.35 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查 |  | Ⅳ |
| 6 |  | 人 | 其他伤害 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.94 | 2.53 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 7 |  | 人 | 高处坠落 车辆伤害 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.53 | 3.59 | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 |  | Ⅳ |
| 8 |  | 人、管 | 高处坠落 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | 人员受伤 | 人员自身 | 1.18 | 5.24 | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 |  | Ⅳ |
| 9 |  | 人、管 | 其他伤害 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1 | 5 | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 |  | Ⅳ |
| 10 |  | 人 | 其他伤害 | 下井作业时不带移动光源 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.18 | 5.18 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 11 |  | 人 | 其他伤害 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 2.82 | 2.41 | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 12 | 采 矿 工 | 人、管 | 机械伤害 其他伤害 | 交叉作业开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | 人员受伤；损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.71 | 2.71 | 1、制定作业方案；2、加强员工教育； 3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 |  | Ⅳ |
| 13 |  | 人 | 中毒窒息 其他伤害 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | 人员受伤 | 人员自身； | 1 | 6.12 | 1、加强员工教育； 2、完善各种安全隔离措施，警示标志 |  | Ⅳ |
| 14 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | 人员受伤 | 自身及同行人员 | 1.88 | 3.82 | 1、落实安全管理规定，文明生产； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 15 |  | 人 | 中毒窒息 片帮冒顶 | 在废弃的巷道内休息 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 5.18 | 1、班中检查； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 16 |  | 环境 | 其他伤害 | 作业场所照明不充分 | 人员受伤 | 人员自身 | 2.12 | 3 | 1、班中检查，及时补充；2、使用辅助照明 |  | Ⅳ |
| 17 |  | 环境 | 其他伤害 | 行走道路不通畅，有障碍物不及时清理 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 2.41 | 1、班中检查，及时清理；2、执行定置管理 |  | Ⅳ |
| 18 |  | 人、管 | 其他伤害 | 对作业点危险因数缺乏辨识、辨识不充分 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 2.47 | 3 | 1、积累经验，积极学习，提高危险辨识能力； 2、加强作业当中的安全检查 |  | Ⅳ |
| 19 |  | 人、管 | 其他伤害 | 因危险辨识出来存在侥幸心理，而不采取防范措施 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 2.18 | 3.82 | 1、严格落实安全操作规程，按章操作； 2、加强职工教育，增强安全意识 |  | Ⅳ |
| 20 |  | 人 | 火灾 | 井下用灯泡烘衣裤 | 人员受伤 | 自身、他人 | 1.53 | 1.59 | 勤检查，坚决禁止该项行为 |  | Ⅳ |
| 21 |  | 人、环境 | 其他伤害 | 抬吊物件时的环境、设备、工具缺陷，捆绑不牢 | 人员受伤； 设备损坏 | 自身、他人 | 1.18 | 3.59 | - 仔细检查环境、工具，捆绑牢靠； - 加强安全意识，提高防护能力 |  | Ⅳ |
| 22 |  | 人 | 机械伤害 | 在电铲运转状态下上下车 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.47 | 5.47 | 1、严格遵守操作规程，车停稳、关闭电源后再上下车；2,、加强职工教育 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 23 | 采 矿 工 | 人、环境 | 其他事故 | 进路崎岖不平，不维护 | 人员受伤 设备损坏 | 自身、他人 | 3 | 1.94 | 进路不平整时应垫平后再进车 |  | Ⅳ |
| 24 |  | 人 | 其他事故 | 观察迎头站位不合理 | 人员受伤 | 自身 | 1.12 | 5.24 | 1、站位不要离迎头太近；2、不要站立在不稳固矿堆跟前和有浮石的顶板下方 |  | Ⅳ |
| 25 |  | 人 | 其他事故 | 不检查进路情况就进车 | 人员受伤 | 自身、他人 | 1.41 | 3.59 | 遵守操作规程，进车前必须检查进路 |  | Ⅳ |
| 26 |  | 人 | 机械伤害其他事故 | 不熄火站在车上观察溜井 | 人员受伤 | 自身 | 2.18 | 3.76 | 遵守操作规程，观察溜井时必须熄火 |  | Ⅳ |
| 27 |  | 人、管 | 机械伤害其他事故 | 上溜井、进出川口高速行车 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.82 | 2.71 | 1、作业中注意观察，上溜井、进出川口减速； 2、加强班中安全巡查工作 |  | Ⅳ |
| 28 |  | 人 | 中毒窒息 | 爆破后进路气体不检测就进入 | 人员受伤 | 自身 | 1.29 | 3.12 | 1、严格按章操作，有害气体检测不到位不进车； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 29 |  | 人 | 爆炸事故 | 井口二次爆破警戒不到位 | 人员受伤 | 周围人员 | 1 | 3.82 | 严格按章操作，爆破必须到位 |  | Ⅳ |
| 30 |  | 管、环境 | 高处坠落片帮冒井 | 溜矿井使用时井口、井筒片帮冒顶、格筛护栏缺陷、无警示标志，人员机械坠落。 | 人员受伤设备损坏 | 自身、设备 | 1 | 3.71 | 1、按章操作，作业前认真检查溜井口状况； 2、班中安全巡查 |  | Ⅳ |
| 31 |  | 管、环境 | 片帮冒井 高处坠落 触电事故 | 铲运机作业时进路片帮冒顶、炮烟、道路、设备缺陷、电危害，溜井坠落 | 片帮冒井 | 自身、设备 | 2.12 | 3 | - 作业前仔细检查； - 发现危险因素及时排除。 |  | Ⅳ |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 1 | 深 孔 凿 岩 | 人 | 其他伤害 | 酒后上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.1 | 4.2 | 班前会上检查，严禁酒后上岗 |  | Ⅳ |
| 2 |  | 人 | 其他伤害 | 疲劳上岗 | 受伤、生病 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.1 | 3.4 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 |  | Ⅳ |
| 3 |  | 人 | 其他伤害 | 精神异常上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 1.4 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况； 3、对员工进行心理疏导 |  | Ⅳ |
| 4 |  | 物、管 | 其他伤害 职业危害 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.7 | 3.8 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查。 |  | Ⅳ |
| 5 |  | 人 | 其他伤害 | 戴安全帽不系绳带 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.8 | 3.2 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查 |  | Ⅳ |
| 6 |  | 人 | 其他伤害 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.1 | 2.2 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 7 |  | 人 | 高处坠落 车辆伤害 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 4.6 | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 |  | Ⅳ |
| 8 |  | 人、管 | 高处坠落 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.6 | 4.8 | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 |  | Ⅳ |
| 9 |  | 人、管 | 其他伤害 | 下井作业时不带移动光源 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.1 | 3 | - 班前会上检查； 2、加强安全教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 10 |  | 人 | 其他伤害 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.9 | 3 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 11 |  | 人 | 其他伤害 | 交叉作业开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 2 | 2 | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 12 | 深 孔 凿 岩 | 人、管 | 中毒窒息 其他伤害 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | 人员受伤；损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.1 | 3.6 | 1、加强员工教育； 2、完善各种安全隔离措施，警示标志 |  | Ⅳ |
| 13 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | 人员受伤 | 人员自身； | 1.8 | 3 | - 遵守安全操作规程文明生产； - 提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 14 |  | 物 | 其他伤害 | 风、水管接头绑扎不牢靠，脱落 | 人员受伤 | 自身及同行人员 | 2 | 2.4 | 1、落实安全操作规程，班前、班中勤检查； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 15 |  | 环境 | 中毒窒息 | 作业点通风不良 | 人员受伤 | 人员自身 | 2.2 | 4.4 | 1、班前、班中认真监测有毒有害其体和氧气浓度；2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 16 |  | 物 | 其他伤害 | 凿岩机存在缺陷 | 人员受伤 损坏设备 | 人员自身 | 2 | 2 | - 班前班中检查，发现问题及时维修； 2、提高安全防范意识 |  | Ⅳ |
| 17 |  | 物 | 其他伤害 | 机头缺陷、夹钎器失灵 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.4 | 3.4 | - 班前班中检查，发现问题及时维修； 2、提高安全防范意识 |  | Ⅳ |
| 18 |  | 物 | 其他伤害 | 钎杆、套管质量存在缺陷 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.1 | 3.4 | 1、班前班中检查，发现问题及时维修； 2、提高安全防范意识 |  | Ⅳ |
| 19 |  | 环境 | 其他伤害 | 巷道存在浮石 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 设备 | 2.2 | 4.2 | 1、作业前清理干净巷道浮石； 2、加强职工教育，增强安全意识 |  | Ⅲ |
| 20 |  | 物 | 其他伤害 | 换钎杆时卡钎器故障，致使钎杆卡不稳掉下 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.8 | 3 | - 勤检查，发现问题及时处理； - 排除故障，不带病作业 |  | Ⅳ |
| 21 |  | 人 | 其他伤害 | 换钎杆时人员站位不当 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.1 | 3 | - 严格遵守操作规程，站位合理； 2、提高安全防范意识 |  | Ⅳ |
| 22 |  | 人 | 其他伤害 | 开眼门时风量过大 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 设备 | 1.3 | 1.2 | - 严格遵守操作规程，开眼门时小风作业； - 加强职工教育，增强安全意识 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 23 | 深 孔 凿 岩 | 物 | 其他事故 | 机子移位未及时调整 | 人员受伤 设备损坏 | 自身、设备 | 2 | 1.2 | - 按章操作，发现移位立即调整； - 加强员工安全意识 |  | Ⅳ |
| 24 |  | 物 | 其他事故 | 操作阀距离凿岩机过近 | 人员受伤 | 自身 | 1 | 2.4 | 1、遵守操作规程，操作阀与凿岩机保持适当距离；2、 |  | Ⅳ |
| 25 |  | 人 | 物体打击 其他事故 | 休息时坐在眼孔正下方 | 人员受伤 | 自身 | 1 | 3.6 | 休息时躲开眼孔正下方 |  | Ⅳ |
| 26 |  | 人、管 | 火灾事故 其他事故 | 用灯泡烘烤衣物 | 人员受伤 设备受损 | 自身、周围人员、设备 | 1 | 1.6 | 严禁井下用灯泡烘烤衣物 |  | Ⅳ |
| 27 |  | 物 | 其他事故 | 套管破裂飞溅伤人 | 人员受伤 | 人员自身； 周围人员 | 1 | 4 | 1、作业中注意检查套管是否破损； 2、采购质量合格的套管 |  | Ⅳ |
| 28 |  | 物 | 其他事故 | 眼孔内碎末渐入眼睛 | 人员受伤 | 自身 | 1.1 | 3.2 | 1、人员站立处不要与眼孔过近； 2、眼睛不要正对眼孔 |  | Ⅳ |
| 29 |  | 环境 | 中毒窒息 | 炮烟中毒 | 人员受伤 | 自身 | 1.9 | 4.6 | 1、作业前检测有毒有害气体浓度； 2、改善通风条件 |  | Ⅳ |
| 30 |  | 环境 | 其他事故 | 照明不良 | 人员受伤 | 自身 | 2.9 | 2.6 | 1、作业场地接亮照明； 2、使用补充照明 |  | Ⅳ |
| 31 |  | 人 | 其他事故 | 搬家时未解体机子 | 人员受伤 | 自身、周围人员 | 1.8 | 1.2 | 将机子解体后再搬家 |  | Ⅳ |
| 32 |  | 环境 | 其他事故 | 打干眼 | 人员受伤 | 自身、他人 | 1 | 4 | 1、严格按章操作，严禁打干眼； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 1 | 提 升 作 业 | 人 | 高空坠落其他伤害 | 酒后上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.07 | 2.57 | 班前会上检查，严禁酒后上岗 |  | Ⅳ |
| 2 |  | 人 | 其他伤害 | 疲劳上岗 | 受伤、生病 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 2.14 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 |  | Ⅳ |
| 3 |  | 人 | 高空坠落其他伤害 | 精神异常上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.4 | 2.73 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况； 3、对员工进行心理疏导 |  | Ⅳ |
| 4 |  | 物、管 | 其他伤害 职业危害 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.33 | 3.5 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查。 |  | Ⅳ |
| 5 |  | 人 | 其他伤害 | 戴安全帽不系绳带 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.33 | 1 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查 |  | Ⅳ |
| 6 |  | 人 | 其他伤害 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | 人员受伤 | 人员自身 其他人员 | 2.33 | 1.67 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 7 |  | 人 | 高处坠落 车辆伤害 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1 | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 |  | Ⅳ |
| 8 |  | 人、管 | 高处坠落 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1.13 | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 |  | Ⅳ |
| 9 |  | 人、管 | 其他伤害 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.27 | 1 | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 |  | Ⅳ |
| 10 |  | 人 | 其他伤害 | 下井作业时不带移动光源 | 人员受伤 | 人员自身 | 2 | 1.07 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 11 |  | 人 | 其他伤害 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 2.2 | 1 | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 12 | 提 升 作 业 | 人、管 | 机械伤害 其他伤害 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | 人员受伤；损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.47 | 1 | 1、加强员工教育； 2、专人负责安全；3、使用规范语言沟通 |  | Ⅳ |
| 13 |  | 人 | 中毒窒息 其他伤害 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | 人员受伤 | 人员自身； | 1 | 1 | 1、加强员工教育； 2、完善各种安全隔离措施，警示标志 |  | Ⅳ |
| 14 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | 人员受伤 | 自身及同行人员 | 1.27 | 2.2 | 1、落实安全管理规定，文明生产； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 15 |  | 物 | 机械伤害 其他伤害 | 信号操作台台面上放置水杯，手电等物品 | 人员受伤；损坏设备、配件 | 其他人员、设备 | 1.93 | 1 | 1、班中检查；2、养成良好的习惯 3、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 16 |  | 人 | 机械伤害其他伤害 | 提升司机对机房设备性能了解不全面 | 人员受伤、损坏设备、配件 | 人员自身、周围人员、设备 | 1 | 1 | 1加强学习，熟练掌握机房性能； 2、做好传帮带，技能不过关不独立上岗 |  | Ⅲ |
| 17 |  | 人、物 | 触电事故其他伤害 | 高压配电柜出现异常，情况不明盲目处理 | 人员受伤、损坏设备、配件 | 人员自身、设备 | 1 | 1.8 | 1、由专业电工处理； 2、不盲目操作 |  | Ⅳ |
| 18 |  | 人 | 机械伤害其他伤害 | 司机与信号工、维修工相互联系时使用口语 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 1.8 | 1、使用规范语言沟通； 2、提高安全意识 |  | Ⅲ |
| 19 |  | 人、管 | 其他伤害 | 信号工与拥罐工配合不到位 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 2.47 | 3.53 | 1、严格落实安全操作规程，按章操作； 2、加强人员之间的沟通，落实确认制 |  | Ⅲ |
| 20 |  | 人、管 | 爆炸事故 其他伤害 | 爆炸物品与人员同层提升运输 | 人员受伤 损坏设备 | 人员自身、周围人员、设备 | 1 | 3.8 | 1、严格落实安全操作规程，按章操作； 2、爆炸物品单独运输，不可与人员同成运输 |  | Ⅳ |
| 21 |  | 人、管 | 其他伤害 | 违规提运超大、超高、超重材料 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身、周围人员、设备 | 1.07 | 3 | 加强班中检查，发现超大、超高、超重材料，一律禁止提运 |  | Ⅳ |
| 22 |  | 人、管 | 机械伤害 其他伤害 | 不落实联系确认就开始闸盘测试，液压站调试 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 1.67 | - 严格落实确认制； - 加强作业人员之间的沟通 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 23 | 提 升 作 业 | 人 | 机械伤害 其他事故 | 电气维修、线路更改、数据更改不做记录 | 人员受伤 设备受损 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.47 | 1 | - 加强安全意识，养成良好习惯； - 电气维修、线路更改、数据更改必须做记录 |  | Ⅳ |
| 24 |  | 人 | 触电事故 高处坠落 | 井筒电气线路维修时联系方式、安全保护不落实 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 3 | - 加强员工教育，提高安全意识； 2、制定方案，落实确认制 |  | Ⅳ |
| 25 |  | 人 | 高处坠落 其他伤害 | 马头门区域维修作业时与信号工联系确认不到位 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.27 | 3 | 1、加强员工教育，提高安全意识； 2、制定方案，落实确认制 |  | Ⅳ |
| 26 |  | 物 | 其他事故 | 液压站压力不稳 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 1 | - 压力不稳时应停止作业； - 维修人员及时维修 |  | Ⅳ |
| 27 |  | 物 | 其他事故 | 电流表显示大量波动加大 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 1 | - 作业中注意观察，发现电量波动加大立即停车；2、专业电工及时维修 |  | Ⅳ |
| 28 |  | 物 | 其他事故 | 电脑参数异常 | 人员受伤设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 1 | 1、严格按章操作，作业中注意观察； 2、发现电脑参数异常后立即停车维修 |  | Ⅳ |
| 29 |  | 管 | 高处坠落 触电事故 | 井筒内梯子损坏、无防护网吧、线头裸露 | 人员受伤 | 自身 | 1.07 | 3 | 作业前先检查井筒内设备、设施、发现问题处理后再作业 |  | Ⅳ |
| 30 |  | 物、管 | 触电事故 | 信号室内电器（线）绝缘损坏，线头裸露 | 人员受伤 | 自身 | 1 | 3 | 1、作业前检查、验电； 2、及时维修设备、附件，让设备保持完好 |  | Ⅳ |
| 31 |  | 物 | 机械伤害 其他事故 | 限位开关等系统安全保护装置失灵、误动作 |  | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 1.67 | - 班前、班中勤检查； - 不存侥幸心理，不带病操作 |  | Ⅳ |
| 32 |  | 物 | 机械伤害 高处坠落 | 钢绳绳断股 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 2.33 | 1、落实检查制度； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 33 |  | 物 | 其它伤害 | 闸盘、首绳沾染油污 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 1 | - 作业前检查； - 发现油污及时清理 |  | Ⅳ |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 1 | 井 下 碎 矿 工 | 人 | 机械伤害 其他伤害 | 酒后上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.38 | 4.25 | 班前会上检查，严禁酒后上岗 |  | Ⅳ |
| 2 |  | 人 | 其他伤害 | 疲劳上岗 | 受伤、生病 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.38 | 4.5 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 |  | Ⅳ |
| 3 |  | 人 | 机械伤害其他伤害 | 精神异常上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.63 | 2.5 | 1班中检查；2、班前会检查精神状况； 3、对员工进行心理疏导 |  | Ⅳ |
| 4 |  | 物、管 | 其他伤害 职业危害 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 2.75 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查。 |  | Ⅳ |
| 5 |  | 人 | 其他伤害 | 戴安全帽不系绳带 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.25 | 2.5 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查 |  | Ⅳ |
| 6 |  | 人 | 机械伤害其他伤害 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.5 | 1.25 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 7 |  | 人 | 高处坠落 车辆伤害 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1.75 | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 |  | Ⅳ |
| 8 |  | 人、管 | 高处坠落 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | 人员受伤 | 人员自身 | 1.38 | 3.63 | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 |  | Ⅳ |
| 9 |  | 人、管 | 其他伤害 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.63 | 3.5 | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 |  | Ⅳ |
| 10 |  | 人 | 其他伤害 | 下井作业时不带移动光源 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.38 | 3.25 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 11 |  | 人 | 其他伤害 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.25 | 1.75 | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 12 | 井 下 碎 矿 工 | 人、管 | 机械伤害 其他伤害 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | 人员受伤；损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.38 | 4.25 | 1、制定作业方案；2、加强员工教育； 3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 |  | Ⅳ |
| 13 |  | 人 | 中毒窒息 其他伤害 | 翻越安全护栏、隔离栅，强行进入、通过封闭、警戒区域 | 人员受伤 | 人员自身； | 1 | 4.5 | 1、加强员工教育； 2、完善各种安全隔离措施，警示标志 |  | Ⅳ |
| 14 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | 人员受伤 | 自身及同行人员 | 1 | 2.5 | 1、落实安全管理规定，文明生产； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 15 |  | 人 | 机械伤害 其他伤害 | 对颚式破碎机结构性能不了解 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身 周围人员、设备 | 1 | 2.75 | 1、加强学习培训，熟悉设备性能； 2、安排专业人员做好传帮带 |  | Ⅳ |
| 16 |  | 人 | 机械伤害 其他伤害 | 对颚式破碎机操作程序不了解 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 2.75 | 1、加强学习培训，熟悉设备操作程序； 2、安排专业人员做好传帮带 |  | Ⅳ |
| 17 |  | 人 | 机械伤害 其他伤害 | 开车前未对破碎机进行检查 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 2 | 1，严格执行操作规程； 2、严格落实设备检查制度 |  | Ⅳ |
| 18 |  | 人、管 | 机械伤害 其他伤害 | 润滑不良 | 损坏设备 | 设备 | 1.1 | 2.25 | 1、遵守设备润滑制度； 2、加强作业当中的设备点检 |  | Ⅳ |
| 19 |  | 物 | 机械伤害 其他伤害 | 平衡度不良 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 2.25 | 1、提高安全责任心，作业前对设备认真检查； 2、发现问题，立即停机处理 |  | Ⅳ |
| 20 |  | 物 | 机械伤害 其他伤害 | 紧固件螺丝松动 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 2 | - 勤检查，发现螺丝松动立即停车紧固； - 落实设备点检制度 |  | Ⅳ |
| 21 |  | 物 | 机械伤害 其他伤害 | 焊接件脱焊 | 人员受伤 设备损坏 | 自身、他人 | 1 | 2.5 | 加强班中检查，发现跑，发现焊接件脱焊立即停车处理，不带病作业 |  | Ⅳ |
| 22 |  | 物 | 机械伤害 | 安全防护罩破损 | 人员受伤 | 人员自身； 周围人员 | 1 | 3.5 | - 班前勤检查，发现防护罩损坏立即更换； - 加强职工安全教育，提高安全防护意识 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 23 | 井 下 碎 矿 工 | 物 | 机械伤害 其他事故 | 各种仪表不能正常工作 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 1.75 | 1、落实设备点检制度，发现仪表异常停机兆专业人员维修；2、提高职工安全意识 |  | Ⅳ |
| 24 |  | 物 | 机械事故 | 电压、电流不正常 | 设备损坏 | 设备 | 1 | 1 | 班中勤检查，仪表显示电流、电压不正常应停车检修，不可带病作业 |  | Ⅳ |
| 25 |  | 物 | 机械事故 | 静颚、动颚咬合不正常 | 设备损坏 | 设备 | 1 | 2 | - 落实设备点检制度； - 发现问题立即停车找钳工维修 |  | Ⅳ |
| 26 |  | 物 | 其他事故 | 声音异常 | 设备损坏 | 设备 | 1 | 2.75 | 听到声音异常立即停车检修 |  | Ⅳ |
| 27 |  | 人、管 | 机械事故 | 给料不均匀、矿块过大 | 设备损坏 | 设备 | 1 | 3 | 1、按照操作规程。均匀给矿； 2、过大矿块二次破碎后再进破碎机 |  | Ⅳ |
| 28 |  | 人 | 机械伤害 | 设备运转时校正破碎腔中矿块 | 人员受伤 | 自身、他人 | 1 | 4.75 | 1、严格按章操作，严禁设备运转时校正破碎腔中矿块；2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 29 |  | 人 | 机械伤害 | 设备运转时检修、加油 | 人员受伤 | 自身 | 1 | 2.25 | 严格按章操作，待停机后再检修，加油 |  | Ⅳ |
| 30 |  | 人 | 机械事故 | 停车前未先停止给料 | 设备损坏 | 设备 | 1 | 2.25 | 1、按章操作，停车前先停止给料； 2、班中安全巡查 |  | Ⅳ |
| 31 |  | 人 | 机械伤害 其他事故 | 确认制执行不到位 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 4.75 | - 落实确认制； - 提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 32 |  | 人 | 机械伤害 | 推力拉杆断裂伤人 | 人员受伤 | 自身、他人 | 1.63 | 2.75 | 1、班前、班中勤检查，发现拉杆有损伤立即停车更换； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 1 | 井 下 皮 带 工 | 人 | 机械伤害 其他伤害 | 酒后上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.38 | 2.75 | 班前会上检查，严禁酒后上岗 |  | Ⅳ |
| 2 |  | 人 | 其他伤害 | 疲劳上岗 | 受伤、生病 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.38 | 2.5 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 |  | Ⅳ |
| 3 |  | 人 | 机械伤害其他伤害 | 精神异常上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.63 | 3 | 1班中检查；2、班前会检查精神状况； 3、对员工进行心理疏导 |  | Ⅳ |
| 4 |  | 物、管 | 其他伤害 职业危害 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 2.75 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查。 |  | Ⅳ |
| 5 |  | 人 | 其他伤害 | 戴安全帽不系绳带 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.25 | 2.5 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查 |  | Ⅳ |
| 6 |  | 人 | 机械伤害其他伤害 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.5 | 1.25 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 7 |  | 人 | 高处坠落 车辆伤害 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1.75 | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 |  | Ⅳ |
| 8 |  | 人、管 | 高处坠落 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | 人员受伤 | 人员自身 | 1.38 | 3.63 | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 |  | Ⅳ |
| 9 |  | 人、管 | 其他伤害 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.63 | 3.5 | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 |  | Ⅳ |
| 10 |  | 人 | 其他伤害 | 下井作业时不带移动光源 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.38 | 3.25 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 11 |  | 人 | 其他伤害 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.25 | 1.75 | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 12 | 井 下 皮 带 工 | 人、管 | 机械伤害 其他伤害 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | 人员受伤；损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.38 | 4.25 | 1、制定作业方案；2、加强员工教育； 3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 |  | Ⅳ |
| 13 |  | 人 | 中毒窒息 其他伤害 | 翻越安全护栏、隔离栅，强行进入、通过封闭、警戒区域 | 人员受伤 | 人员自身； | 1 | 4.5 | 1、加强员工教育； 2、完善各种安全隔离措施，警示标志 |  | Ⅳ |
| 14 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道 | 人员受伤 | 自身及同行人员 | 1 | 2.5 | 1、落实安全管理规定，文明生产； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 15 |  | 物 | 机械事故 其他伤害 | 皮带破损 | 设备损坏 | 设备 | 1 | 3.5 | 1、做好班前、班中巡检； 2、安排专业人员做好传帮带 |  | Ⅳ |
| 16 |  | 物 | 机械伤害 其他伤害 | 皮带接头或卡子异常 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 2 | 1、做好班前、班中巡检； 2、发现异常立即停车处理 |  | Ⅳ |
| 17 |  | 物 | 机械伤害 其他伤害 | 承载装置异常 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 2.5 | 1、做好班前、班中巡检； 2、严格落实设备检查制度 |  | Ⅳ |
| 18 |  | 物 | 机械伤害 其他伤害 | 托滚异常 | 人员受伤 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 1 | 1、做好班前、班中巡检； 2、严格落实设备检查制度 |  | Ⅳ |
| 19 |  | 物 | 机械伤害 其他伤害 | 安全绳异常 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 2.75 | 1、作业前检查安全绳的可靠性； 2、发现问题，立即停机处理 |  | Ⅳ |
| 20 |  | 物 | 机械伤害 其他伤害 | 保护装置或信号闭锁系统失灵 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 3 | 1、勤检查，发现保护和闭锁系统失灵立即处理；2、落实设备点检制度 |  | Ⅳ |
| 21 |  | 环境 | 机械伤害 其他伤害 | 皮带运输巷道内照明不充分 | 人员受伤 设备损坏 | 自身、他人 | 1 | 1 | 保持照明充分，及时更换损坏的照明设施 |  | Ⅳ |
| 22 |  | 物 | 机械伤害 | 防护罩缺失或损坏 | 人员受伤 | 人员自身； 周围人员 | 1 | 2.75 | 1、班前勤检查，发现防护罩损坏立即更换； 2、加强职工安全教育，提高安全防护意识 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 23 | 井 下 皮 带 工 | 物 | 机械伤害 其他事故 | 各部位螺栓松动 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 1.5 | 1、落实设备点检制度，发现螺栓松动立即停车紧固；2、提高职工安全意识 |  | Ⅳ |
| 24 |  | 物 | 触电事故 | 电动机绝缘性不良或未接地 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 2.75 | - 作业前验电； - 保持电动机有良好的接地 |  | Ⅳ |
| 25 |  | 人 | 机械事故 其他伤害 | 皮带上运送设备 | 设备损坏 | 设备 | 1 | 5 | 1、严格遵守操作规程，严禁在皮带上运输设备； 2、提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 26 |  | 人 | 其他事故 | 攀乘或跨越皮带 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 4.25 | 1、严格遵守操作规程，严禁攀乘或跨越皮带； 2、提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 27 |  | 人、管 | 机械事故 其他伤害 | 启动皮带机前未发出启动信号 | 人员受伤设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 5 | 1、遵守操作规程； 2、严格落实信号确认制 |  | Ⅳ |
| 28 |  | 人 | 机械伤害 其他伤害 | 运行状态下捡拾废铁、杂物 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 4.5 | 1、严格按章操作，严禁设备运转时捡拾废铁、杂物；2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 29 |  | 人 | 其他伤害 | 跨越皮带上方梯子时碰头 | 人员受伤 | 自身 | 1 | 1 | - 挂设警示标识； - 加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 30 |  | 人 | 机械事故 其他伤害 | 确认制执行不到位 | 人员受伤设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.13 | 5 | 1、落实确认制； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 31 |  | 人 | 机械伤害 其他事故 | 交接班填写记录不真实 | 人员受伤 设备损坏 | 上班人员、设备 | 1.13 | 1.5 | 1、按规定如实填写交接班记录； 2、提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 1 | 粉 矿 回 收 工 | 人 | 机械伤害 其他伤害 | 酒后上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.38 | 2.75 | 班前会上检查，严禁酒后上岗 |  | Ⅳ |
| 2 |  | 人 | 其他伤害 | 疲劳上岗 | 受伤、生病 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.38 | 2.5 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 |  | Ⅳ |
| 3 |  | 人 | 机械伤害其他伤害 | 精神异常上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.63 | 3 | 1班中检查；2、班前会检查精神状况； 3、对员工进行心理疏导 |  | Ⅳ |
| 4 |  | 物、管 | 其他伤害 职业危害 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 2.75 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查。 |  | Ⅳ |
| 5 |  | 人 | 其他伤害 | 戴安全帽不系绳带 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.25 | 2.5 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查 |  | Ⅳ |
| 6 |  | 人 | 机械伤害其他伤害 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.5 | 1.25 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 7 |  | 人 | 高处坠落 车辆伤害 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1.75 | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 |  | Ⅳ |
| 8 |  | 人、管 | 高处坠落 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | 人员受伤 | 人员自身 | 1.38 | 3.63 | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 |  | Ⅳ |
| 9 |  | 人、管 | 其他伤害 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.63 | 3.5 | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 |  | Ⅳ |
| 10 |  | 人 | 其他伤害 | 下井作业时不带移动光源 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.38 | 3.25 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 11 |  | 人 | 其他伤害 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.25 | 1.75 | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 12 | 粉 矿 回 收 工 | 人、管 | 机械伤害 其他伤害 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | 人员受伤；损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.38 | 4.25 | 1、制定作业方案；2、加强员工教育； 3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 |  | Ⅳ |
| 13 |  | 人 | 中毒窒息 其他伤害 | 翻越安全护栏、隔离栅，强行进入、通过封闭、警戒区域 | 人员受伤 | 人员自身； | 1 | 4.5 | 1、加强员工教育； 2、完善各种安全隔离措施，警示标志 |  | Ⅳ |
| 14 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道 | 人员受伤 | 自身及同行人员 | 1 | 2.5 | 1、落实安全管理规定，文明生产； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 15 |  | 人 | 其他伤害 | 干活觉得热时脱掉衣服光身干活 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.88 | 1 | 1、按规定穿戴整齐劳保用品； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 16 |  | 物 | 其他伤害 | 用铁锨铲粉矿时铁锨木把断裂 | 人员受伤 | 人员自身 | 2 | 1.25 | 1、使用前检查工具； 2、发力均匀，不要用力过猛 |  | Ⅳ |
| 17 |  | 物 | 物体打击 其他伤害 | 主井箕斗装满后溅出落下的碎矿伤人 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.75 | 3 | 1、作业时不要站立在井筒下方过近的地方； 2、往箕斗内倒矿时避让 |  | Ⅳ |
| 18 |  | 物 | 其他伤害 | 防护门帘损坏 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 2.75 | - 班前检查，发现损坏及时更换； - 往箕斗内倒矿时及时避让 |  | Ⅳ |
| 19 |  | 环境 | 其他伤害 | 推架子车时手碰在巷道两侧 | 人员受伤 | 人员自身 | 2 | 1.75 | 1、推车时行走在巷道中间，不要离巷道帮过近；2、发现问题，立即停机处理 |  | Ⅳ |
| 20 |  | 物 | 其他伤害 | 架子车轮胎爆 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.88 | 1 | - 勤检查，在使用周期内更换轮胎； 2、落实设备点检制度 |  | Ⅳ |
| 21 |  | 人 | 机械伤害 其他伤害 | 推车上下电梯时和电梯司机联系沟通有误 | 人员受伤 设备损坏 | 自身、他人 | 1 | 1.25 | - 落实确认制； - 沟通时使用规范语言 |  | Ⅳ |
| 22 |  | 物 | 其他伤害 | 架子车侧翻跌入水沟 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.63 | 1 | 1、集中精力推车； 2、加强职工安全教育，提高安全防护意识 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 23 | 粉 矿 回 收 工 | 物 | 水灾、 其他事故 | 484m突然涌水增大 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.75 | 2.25 | - 作业中勤观察涌水情况； - 发现涌水增大立即撤离作业现场 |  | Ⅳ |
| 24 |  | 物 | 其他事故 | 550m倒粉矿时粉尘大 | 患职业病 | 人员自身 | 2.5 | 1.75 | 1、加设除尘设施； 2、佩戴防尘用品 |  | Ⅳ |
| 25 |  | 环境 | 其他伤害 | 550m碎矿硐室地面有障碍物 | 人员受伤设备损坏 | 人员自身、 周围设备 | 2.25 | 1 | 1、及时清理现场障碍物； 2、实行“6s”管理模式 |  | Ⅳ |
| 26 |  | 环境 | 其他事故 | 照明不充分 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身 周围设备 | 1 | 1 | 1、及时更换损坏的照明设施； 2、利用补充照明 |  | Ⅳ |
| 27 |  | 环境 | 人员窒息 | 484m氧气稀薄 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 2.5 | 1、作业前、班中用检测仪进行检测； 2、改善通风条件 |  | Ⅳ |
| 28 |  | 人 | 其他伤害 | 停电爬梯子滑落 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.13 | 3.75 | - 爬梯子脚蹬稳、手抓牢； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 1 | 井 下 排 水 工 | 人 | 机械伤害 其他伤害 | 酒后上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.38 | 2.75 | 班前会上检查，严禁酒后上岗 |  | Ⅳ |
| 2 |  | 人 | 其他伤害 | 疲劳上岗 | 受伤、生病 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.38 | 2.5 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 |  | Ⅳ |
| 3 |  | 人 | 机械伤害其他伤害 | 精神异常上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.63 | 3 | 1班中检查；2、班前会检查精神状况； 3、对员工进行心理疏导 |  | Ⅳ |
| 4 |  | 物、管 | 其他伤害 职业危害 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 2.75 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查。 |  | Ⅳ |
| 5 |  | 人 | 其他伤害 | 戴安全帽不系绳带 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.25 | 2.5 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查 |  | Ⅳ |
| 6 |  | 人 | 机械伤害其他伤害 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.5 | 1.25 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 7 |  | 人 | 高处坠落 车辆伤害 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1.75 | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 |  | Ⅳ |
| 8 |  | 人、管 | 高处坠落 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | 人员受伤 | 人员自身 | 1.38 | 3.63 | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 |  | Ⅳ |
| 9 |  | 人、管 | 其他伤害 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.63 | 3.5 | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 |  | Ⅳ |
| 10 |  | 人 | 其他伤害 | 下井作业时不带移动光源 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.38 | 3.25 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 11 |  | 人 | 其他伤害 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.25 | 1.75 | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 12 | 井 下 排 水 工 | 人、管 | 机械伤害 其他伤害 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | 人员受伤；损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.38 | 4.25 | 1、制定作业方案；2、加强员工教育； 3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 |  | Ⅳ |
| 13 |  | 人 | 中毒窒息 其他伤害 | 翻越安全护栏、隔离栅，强行进入、通过封闭、警戒区域 | 人员受伤 | 人员自身； | 1 | 4.5 | 1、加强员工教育； 2、完善各种安全隔离措施，警示标志 |  | Ⅳ |
| 14 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道 | 人员受伤 | 自身及同行人员 | 1 | 2.5 | 1、落实安全管理规定，文明生产； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 15 |  | 人、管 | 其他伤害 | 未经培训持证上岗 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 1.25 | 1、必须经培训合格取证后上岗； 2、加强管理，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 16 |  | 物 | 其他伤害 | 润滑不良 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身、设备 | 1 | 3 | 1、严格遵守润滑制度； 2、做好设备点检，及时合理补油 |  | Ⅳ |
| 17 |  | 物 | 机械伤害 其他伤害 | 螺栓松动 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身、设备 | 1 | 2 | 1、班前、班中勤检查； 2、落实点检制度 |  | Ⅳ |
| 18 |  | 物 | 触电事故 | 电动机绝缘性不良或未接地 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 3.25 | 1、作业前验电； 2、保持良好的绝缘和接地 |  | Ⅳ |
| 19 |  | 物 | 其他伤害 | 电机响声异常 | 设备损坏 | 使用中的设备 | 1 | 3 | - 做好设备点检； 2、发现声音异常，立即停机处理 |  | Ⅳ |
| 20 |  | 物 | 其他伤害 | 水泵响声异常 | 损坏设备 | 使用中的设备 | 1 | 2.25 | 1、做好设备点检； 2、发现声音异常，立即停机处理 |  | Ⅳ |
| 21 |  | 物 | 机械伤害 其他伤害 | 旋转部位无防护罩 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 4.75 | 1、作业前检查，发现无防护罩立即安装； 2、旋转部位必须设置防护罩 |  | Ⅳ |
| 22 |  | 人 | 其他伤害 | 未按启动程序操作 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身、设备 | 1 | 2.75 | 1、严格遵守操作规程； 2、按规定的启动程序操作 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 23 | 井 下 排 水 工 | 人 | 其他事故 | 启动前未加注引水 | 设备损坏 | 设备 | 1 | 1 | 1、遵守操作规程； 2、启动前必须加注引水 |  | Ⅳ |
| 24 |  | 物 | 溺水事故其他事故 | 水池旁边防护栏缺失或临时门未及时关闭 | 人员溺水 | 人员自身 | 1 | 4 | 1、完善防护设施； 2、再醒目位置挂警示标志 |  | Ⅳ |
| 25 |  | 人 | 机械事故 | 水抽干后未及时停机 | 设备损坏 | 使用中的设备 | 1 | 4.5 | 1、勤观察水池中的水位； 2、安装自动开关 |  | Ⅳ |
| 26 |  | 人 | 其他事故 | 确认制执行不到位 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身 周围设备 | 1 | 4.63 | 1、落实确认制； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 27 |  | 人 | 其他事故 | 交接班填写记录不真实 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身、设备 | 1 | 2.25 | 1、如实填写交接班记录； 2、加强员工责任心 |  | Ⅳ |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 1 | 安 全 检 查 工 | 人 | 机械伤害 其他伤害 | 酒后上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 2.55 | 班前会上检查，严禁酒后上岗 |  | Ⅳ |
| 2 |  | 人 | 其他伤害 | 疲劳上岗 | 受伤、生病 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.55 | 2.33 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 |  | Ⅳ |
| 3 |  | 人 | 机械伤害其他伤害 | 精神异常上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.11 | 1.88 | 1班中检查；2、班前会检查精神状况； 3、对员工进行心理疏导 |  | Ⅳ |
| 4 |  | 物、管 | 其他伤害 职业危害 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.44 | 2.11 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查。 |  | Ⅳ |
| 5 |  | 人 | 其他伤害 | 戴安全帽不系绳带 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1.44 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查 |  | Ⅳ |
| 6 |  | 人 | 机械伤害其他伤害 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 7 |  | 人 | 高处坠落 车辆伤害 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 2.33 | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 |  | Ⅳ |
| 8 |  | 人、管 | 高处坠落 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | 人员受伤 | 人员自身 | 1.33 | 3.22 | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 |  | Ⅳ |
| 9 |  | 人、管 | 其他伤害 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1 | 1.44 | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 |  | Ⅳ |
| 10 |  | 人 | 其他伤害 | 下井作业时不带移动光源 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1.88 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 11 |  | 人 | 其他伤害 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1 | 1 | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 12 | 安 全 检 查 工 | 人、管 | 机械伤害 其他伤害 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | 人员受伤；损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.11 | 2.33 | 1、制定作业方案；2、加强员工教育； 3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 |  | Ⅳ |
| 13 |  | 人 | 中毒窒息 其他伤害 | 翻越安全护栏、隔离栅，强行进入、通过封闭、警戒区域 | 人员受伤 | 人员自身； | 1.22 | 2.33 | 1、加强员工教育； 2、完善各种安全隔离措施，警示标志 |  | Ⅳ |
| 14 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道 | 人员受伤 | 自身及同行人员 | 1.44 | 3.11 | 1、落实安全管理规定，文明生产； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 15 |  | 人 | 触电事故 机械伤害 | 乱动情况不明的开关、按键、设备 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 3 | 1、严禁乱动开关、按钮、设备； 2、加强管理，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 16 |  | 人 | 其他伤害 | 信息沟通中使用有歧义的语言、习惯性口语语言、提供虚假信息 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 2.11 | 1、使用规范语言； 2、落实确认制 |  | Ⅳ |
| 17 |  | 人、环境 | 中毒窒息 | 井下作业前未进行有毒有害气体检测 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.22 | 3.88 | 1、班前、班中勤检测； 2、加强管理，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 18 |  | 人、管 | 片帮冒顶 中毒窒息 | 在废弃的巷道内休息 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.11 | 2.77 | 1、封闭废弃巷道，悬挂警示标志； 2、加强管理，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 19 |  | 人 | 其他伤害 | 说话方式失当 | 发生冲突 | 自身及他人 | 1 | 1 | 1、语言得体、专业； 2、加强自身修养 |  | Ⅳ |
| 20 |  | 环境 | 其他伤害 | 行走道路不通畅，有障碍 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 2.33 | 1、实行“6s”管理模式； 2、合理避让障碍物 |  | Ⅳ |
| 21 |  | 物 | 其他伤害 | 安全帽损坏、开裂、部件缺失 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1.44 | 1、防护用品损坏及时更换； 2、按使用周期更新劳保用品 |  | Ⅳ |
| 22 |  | 人、管 | 其他伤害 | 没取得作业资格就独立上岗作业 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身、设备 | 1 | 1.88 | 1、未取得资格证严禁上岗； 2、落实、执行好传帮带 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 23 | 安 全 检 查 工 | 环境 | 中毒窒息 | 检查过程中炮烟中毒 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1.44 | 1、随身携带有毒有害气体检测仪，进入检查区域打开仪器监测；2、提高自我防范意识 |  | Ⅳ |
| 24 |  | 环境 | 片帮冒顶 | 检查过程中片帮冒顶 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.22 | 3 | 1、不贸然进入未清理干净顶帮浮石的巷道； 2、提高自我防范意识 |  | Ⅳ |
| 25 |  | 人 | 交通事故 | 骑摩托车超速行驶、不戴头盔 | 人员受伤 车辆损坏 | 自身、他人 | 2.24 | 3.44 | 1、遵守交通规则，穿戴保护用品； 2、加强交通安全意识 |  | Ⅳ |
| 26 |  | 人 | 交通事故 车辆伤害 | 骑摩托车穿拖鞋 | 人员受伤 | 自身、他人 | 1.22 | 2.33 | 1、遵守交通规则，穿戴保护用品； 2、加强交通安全意识 |  | Ⅳ |
| 27 |  | 人 | 其他事故 | 沾染酗酒、赌博等不良生活习惯 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身、设备 | 1.22 | 1.66 | 1、养成良好、健康的生活习惯； 2、加强自我修养 |  | Ⅳ |
| 28 |  | 人 | 交通事故 | 酒后驾驶机动车辆 | 人员受伤 车辆损坏 | 人员自身、周围人员、车辆 | 1.44 | 3 | 1、遵守交通规则，严禁酒后驾车； 2、加强交通安全意识 |  | Ⅳ |
| 29 |  | 人 | 交通事故 | 驾驶机动车辆夜间会车不变换近光灯 | 人员受伤 车辆损坏 | 人员自身、周围人员、车辆 | 1 | 1 | 1、遵守交通规则； 2、加强交通安全意识 |  | Ⅳ |
| 30 |  | 人 | 交通事故 | 驾驶机动车辆急转弯处不鸣笛示警 | 人员受伤 车辆损坏 | 人员自身、周围人员、车辆 | 1 | 1.66 | 1、遵守交通规则； 2、加强交通安全意识 |  | Ⅳ |
| 31 |  | 人 | 其他事故 | 上网、打牌等熬夜 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身、设备 | 1.33 | 1.22 | 1、养成良好、健康的生活习惯； 2、加强自我修养 |  | Ⅳ |
| 32 |  | 人 | 火灾事故 | 在宿舍内使用大功率、超负荷电器 | 人员受伤、财产损失 | 人员自身、周围人员、财产 | 1 | 1.22 | - 严禁使用超负荷、大功率电器； - 提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 33 |  | 人 | 火灾事故 | 长期外出不切断宿舍内电源 | 人员受伤、财产损失 | 人员自身、周围人员、财产 | 1 | 1 | - 人员离开必须关闭电源开关； - 提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 34 |  | 人 | 中毒窒息 | 冬季室内使用火盆睡后不移出 | 人员中毒 | 自身、同室人员 | 1.11 | 3.44 | 睡觉前必须将火盆移出室外 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 1 | 调 度 员 | 人 | 车辆伤害其他伤害 | 酒后上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 其他人员、设备 | 1.33 | 3 | 班前会上检查，严禁酒后上岗 |  | Ⅳ |
| 2 |  | 人 | 其他伤害 | 疲劳上岗 | 受伤、生病 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.55 | 3 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 |  | Ⅳ |
| 3 |  | 人 | 车辆伤害其他伤害 | 精神异常上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 1.44 | 1班中检查；2、班前会检查精神状况； 3、对员工进行心理疏导 |  | Ⅳ |
| 4 |  | 物、管 | 其他伤害 职业危害 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1.22 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查。 |  | Ⅳ |
| 5 |  | 人 | 其他伤害 | 戴安全帽不系绳带 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查 |  | Ⅳ |
| 6 |  | 人 | 机械伤害其他伤害 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1.22 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 7 |  | 人 | 高处坠落 车辆伤害 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.55 | 2.33 | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 |  | Ⅳ |
| 8 |  | 人 | 高处坠落 | 信息沟通中使用有歧义的语言 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身、其他人员、设备 | 1.88 | 2.33 | 1、语言规范；2、落实确认制 |  | Ⅳ |
| 9 |  | 人、管 | 其他伤害 | 拒绝学习培训及采用新经验技术，固守习惯 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身 他人、设备 | 1 | 1.66 | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 |  | Ⅳ |
| 10 |  | 人 | 其他伤害 | 下井作业时不带移动光源 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.22 | 1.66 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、记住下井携带“三件宝” |  | Ⅳ |
| 11 |  | 人、管 | 其他伤害 | 值班室内设备设施凌乱 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1 | 1、加强员工教育；2、实施“6s”管理模式 |  | Ⅳ |
| 12 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | 人员受伤；损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.33 | 2.33 | 1落实确认制，使用规范语言沟通； 2、加强教育，提高责任心 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 调 度 员 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 13 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 习惯性口语语言 | 人员受伤 设备损坏 | 作业人员 | 1 | 3.22 | 1、加强员工教育； 2、规范使用调度语言 |  | Ⅳ |
| 14 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 提供虚假信息 | 人员受伤 设备损坏 | 作业人员、设备 | 1.55 | 2.55 | 1、落实确认制； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 15 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 记录不全 | 人员受伤 设备损坏 | 作业人员、设备 | 1.33 | 1 | 1、严格遵守调度岗位操作规程，详细记录； 2、加强管理，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 16 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 发出信号错误 | 人员受伤 设备损坏 | 作业人员、设备 | 1.66 | 3.44 | 1、使用规范语言； 2、落实确认制 |  | Ⅳ |
| 17 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 联系、发出指令用语不规范 | 人员受伤 设备损坏 | 作业人员、设备 | 1.55 | 2.33 | 1、使用规范语言； 2、落实确认制 |  | Ⅳ |
| 18 |  | 人、管 | 车辆伤害 其他伤害 | 对运行线路不熟悉 | 人员受伤 设备损坏 | 作业人员、设备 | 1 | 1 | 1、下作业现场了解、获取线路信息； 2、加强管理，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 19 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 上网、打牌等熬夜导致精神萎靡、注意力不集中 | 人员受伤 设备损坏 | 作业人员、设备 | 1.33 | 2.33 | 1、养成良好的生活习惯； 2、加强自身修养 |  | Ⅳ |
| 20 |  | 人 | 火灾事故 | 在宿舍内使用大功率、超负荷电器 | 人员受伤 财产损失 | 人员自身、周围人员、财产 | 1.44 | 1.88 | 1、严禁使用超大功率、超负荷电器； 2、加强安全教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 21 |  | 人 | 火灾事故 | 长期外出不切断宿舍内电源 | 人员受伤 财产损失 | 人员自身、周围人员、财产 | 1 | 1 | - 人员离开必须关闭电源开关； 2、提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 22 |  | 人 | 中毒窒息 | 冬季室内使用火盆睡后不移出室外 | 人员受伤 财产损失 | 人员自身、设备 | 1 | 2.55 | 睡觉前必须将火盆移出室外 |  | Ⅳ |
| 23 |  | 人 | 中毒窒息 | 室外煤炉烟囱无防回风措施 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.44 | 3.44 | - 安装防回风装置 2、提高自我防范意识 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 1 | 喷 锚 工 | 人 | 其他伤害 | 酒后上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.1 | 4.2 | 班前会上检查，严禁酒后上岗 |  | Ⅳ |
| 2 |  | 人 | 其他伤害 | 疲劳上岗 | 受伤、生病 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.1 | 3.4 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 |  | Ⅳ |
| 3 |  | 人 | 其他伤害 | 精神异常上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 1.4 | - 班中检查；2、班前会检查精神状况； 3、对员工进行心理疏导 |  | Ⅳ |
| 4 |  | 物、管 | 其他伤害 职业危害 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.7 | 3.8 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查。 |  | Ⅳ |
| 5 |  | 人 | 其他伤害 | 戴安全帽不系绳带 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.8 | 3.2 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查 |  | Ⅳ |
| 6 |  | 人 | 其他伤害 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.1 | 2.2 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 7 |  | 人 | 高处坠落 车辆伤害 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 4.6 | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 |  | Ⅳ |
| 8 |  | 人、管 | 高处坠落 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | 人员受伤 | 人员自身 | 1.6 | 4.8 | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 |  | Ⅳ |
| 9 |  | 人、管 | 其他伤害 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.1 | 3 | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 |  | Ⅳ |
| 10 |  | 人 | 其他伤害 | 下井作业时不带移动光源 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.9 | 3 | - 班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 11 |  | 人 | 其他伤害 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 2 | 2 | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 12 | 喷 锚 工 | 人、管 | 机械伤害 其他伤害 | 交叉作业开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | 人员受伤；损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 2 | 2.6 | 1、制定作业方案；2、加强员工教育； 3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 |  | Ⅳ |
| 13 |  | 人 | 中毒窒息 其他伤害 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | 人员受伤 | 人员自身； | 1.1 | 3.6 | 1、加强员工教育； 2、完善各种安全隔离措施，警示标志 |  | Ⅳ |
| 14 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | 人员受伤 | 自身及同行人员 | 1.8 | 3 | 1、落实安全管理规定，文明生产； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 15 |  | 环境 | 片帮冒顶 | 工程车驾驶时片帮冒顶 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.1 | 3 | 1、危险地段停车检查，确认安全后通过； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 16 |  | 环境、物 | 其他伤害 | 井下行走时片帮冒顶、炮烟、设备缺陷、风管脱落、操作错误。 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身 | 2 | 3.6 | - 班前班中检查，确保无危险因素存在； 2、落实确认制 |  | Ⅳ |
| 17 |  | 环境、人 | 其他伤害 | 维修作业时环境、设备、工具缺陷，操作错误 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 3.8 | 1、班前班中检查，确保无危险因素存在； 2、落实确认制 |  | Ⅳ |
| 18 |  | 人、物 | 其他伤害 | 联系信号缺陷操作错误 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.9 | 3 | - 严格按操作规程操作； - 落实信号确认制 |  | Ⅳ |
| 19 |  | 环境 | 中毒窒息 | 炮烟中毒 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 3.4 | 1作业前认真监测有毒有害气体浓度； 2、加强职工教育，增强安全意识 |  | Ⅳ |
| 20 |  | 物 | 车辆伤害 | 运转中的车辆伤害 | 人员受伤 | 自身、他人 | 2 | 3.4 | 遵守操作规程，观察工作场地周围环境 |  | Ⅳ |
| 21 |  | 环境、物 | 高处坠落 机械伤害 触电事故 | 机械设备、溜井、电器设施对人员的伤害 | 人员受伤 | 自身、他人 | 1 | 3.8 | 1、加强班中检查，发现危险因素排除后在作业；2、、落实确认制 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 22 | 喷 锚 工 | 物 | 机械事故 触电事故 | 搅拌机作业时设备缺陷、漏电 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 2.2 | - 作业前检查、验电； - 落实确认制、保持良好接地 |  | Ⅳ |
| 23 |  | 人 | 片帮冒顶 | 平台坠落、钢绳缠绕、料斗下落 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 2.3 | 1.4 | - 落实设备点检； - 落实确认制 |  | Ⅳ |
| 24 |  | 环境 | 职业健康事故 | 粉尘 | 人员患 职业病 | 人员自身 | 3.4 | 5 | - 安装除尘设施； - 佩戴好防护用品 |  | Ⅳ |
| 25 |  | 环境 | 片帮冒顶 高处坠落 | 料井口（溜井）作业时片帮冒顶 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 4.8 | - 制定合理的施工方案； - 提前清理干净井筒内浮石 |  | Ⅳ |
| 26 |  | 物 环境 | 其他事故 | 工程车作业时设备、道路缺陷、烟雾 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 2.2 | 1.4 | 1、班前班中认真检查； 2、及时排除危险因素 |  | Ⅳ |
| 27 |  | 环境 | 片帮冒顶 | 喷射混凝土作业时片帮冒顶 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.7 | 4.8 | 1、作业前清理干净顶帮浮石； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 28 |  | 环境 | 片帮冒顶 | 井下、作业区行人巷道内片帮冒顶 | 人员受伤 | 自身 | 1 | 3.8 | - 作业、行走时加以观察； - 不在危险区域逗留 |  | Ⅳ |
| 29 |  | 物、环境 | 机械伤害 高处坠落 | 倒料设施缺陷，倒料井口坠落 | 人员受伤 | 自身 | 1 | 4.6 | 1、按章操作，做好检查； 2、倒料井口加装防坠落保护设施 |  | Ⅳ |
| 30 |  | 环境 | 其它事故 | 照明不良 | 人员受伤 | 自身 | 1.7 | 4.4 | - 完善照明； - 利用补充照明 |  | Ⅳ |
| 31 |  | 管 | 机械伤害 其它伤害 | 溜井口、斜坡巷道交岔作业 | 人员受伤 | 自身、他人 | 1 | 3 | 1、做好沟通确认；2、制定合理的施工方案； 3、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 32 |  | 物 | 其它伤害 | 风管脱落、平台缺陷 | 人员受伤 | 自身、他人 | 1 | 3.8 | 1、工作平台要放置稳固；2、班中安全巡查 |  | Ⅳ |
| 33 |  | 物 | 其它伤害 | 塑料管堵塞 | 人员受伤 | 自身、他人 | 3.4 | 5 | - 处理堵塞塑料管时不要正对管口； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 1 | 线 路 工 | 人 | 车辆伤害其他伤害 | 酒后上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身；设备 | 1 | 2.2 | 班前会上检查，严禁酒后上岗 |  | Ⅳ |
| 2 |  | 人 | 其他伤害 | 疲劳上岗 | 受伤、生病 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.5 | 2 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 |  | Ⅳ |
| 3 |  | 人 | 车辆伤害其他伤害 | 精神异常上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.2 | 2 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况； 3、对员工进行心理疏导 |  | Ⅳ |
| 4 |  | 物、管 | 其他伤害 职业危害 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.2 | 2.6 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查。 |  | Ⅳ |
| 5 |  | 人 | 其他伤害 | 戴安全帽不系绳带 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1.6 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查 |  | Ⅳ |
| 6 |  | 人 | 其他伤害 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.3 | 1.4 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 7 |  | 人 | 高处坠落 车辆伤害 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1.6 | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 |  | Ⅳ |
| 8 |  | 人、管 | 高处坠落 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 3.7 | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 |  | Ⅳ |
| 9 |  | 人、管 | 其他伤害 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1 | 1 | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 |  | Ⅳ |
| 10 |  | 人 | 其他伤害 | 下井作业时不带移动光源 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 2.6 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 11 |  | 人 | 其他伤害 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 2.1 | 1.2 | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 12 | 线 路 工 | 人、管 | 车辆伤害 其他伤害 | 交叉作业开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | 人员受伤；损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 3 | 1、制定作业方案；2、加强员工教育； 3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 |  | Ⅳ |
| 13 |  | 人 | 中毒窒息 其他伤害 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | 人员受伤 | 人员自身； | 1 | 2.8 | 1、加强员工教育； 2、完善各种安全隔离措施，警示标志 |  | Ⅳ |
| 14 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道 | 人员受伤 | 自身及同行人员 | 1 | 2.8 | 1、落实安全管理规定，文明生产； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 15 |  | 人 | 触电事故 | 在架线下行走时拿的撬棍等金属物举的太高 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.3 | 2.8 | 1、注意观察架线，金属物件不要接触架线； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 16 |  | 人 | 其他伤害 | 道镐、道锤等工具使用时没准头 | 人员受伤 | 人员自身、他人 | 2 | 1 | - 集中精力，对准目标敲击； - 注意与他人的配合 |  | Ⅲ |
| 17 |  | 人 | 触电事故 | 摘取架线等时先取底线 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 2.6 | - 遵守操作规程，先取架线端； - 提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 18 |  | 人 | 车辆伤害 | 不提早在安全处避让车辆 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.3 | 4.4 | 1、及早在宽处避让； 2、加强安全意识 |  | Ⅲ |
| 19 |  | 人、管 | 其他伤害 | 抬轨枕、钢轨行动口令不统一、行动方式不统一 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身、设备 | 1.6 | 3 | 1、搞好配合，专人负责，统一发出口令； 2、落实确认制 |  | Ⅲ |
| 20 |  | 人 | 其他伤害 | 使用起道机未放置稳固 | 人员受伤 | 自身、他人 | 1 | 2.4 | 起道机支撑点应选择在稳固的地方 |  | Ⅳ |
| 21 |  | 人 | 其他伤害 | 运送轨枕等材料时安放不稳，也未捆绑固定 | 人员受伤 | 自身、他人 | 2 | 1 | 1、遵守操作规程，运送材料要安防和捆绑牢固；2、发车前要检查 |  | Ⅳ |
| 22 |  | 人 | 其他伤害 | 避车时工具，材料未放在安全的地方 | 设备损坏 | 设备、工具 | 1.5 | 1 | - 落实确认制； - 提高安全意识 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 23 | 线 路 工 | 人 | 其他事故 | 扒搂支点选择不当 | 人员受伤 | 自身、他人 | 2 | 1.4 | 按章操作，支点选择在稳固的地方 |  | Ⅳ |
| 24 |  | 人 | 其他事故 | 放置衬垫时手指进入到道轨与道枕之间 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1 | - 遵守操作规程，严禁将手指放入； - 提高安全意识； |  | Ⅳ |
| 25 |  | 人 | 车辆伤害 其他事故 | 作业前不与有关人员沟通 | 人员受伤 设备损坏 | 自身、他人； 使用设备 | 1 | 1 | - 落实确认制，加强沟通； - 加强教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 26 |  | 人、管 | 车辆伤害其他事故 | 作业场地两端未放置安全警示装置 | 人员受伤 设备损坏 | 自身、他人； 设备 | 1 | 1 | - 设置警示牌； - 落实操作规程 |  | Ⅳ |
| 27 |  | 环境 | 物体打击 | 巷道顶帮裂皮掉落 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 设备 | 1 | 1 | 1、作业中注意观察，及时清理浮石； 2、加强班中安全巡查工作 |  | Ⅳ |
| 28 |  | 物 | 车辆伤害 | 轨道上运行的车辆 | 人员受伤 设备损坏 | 自身、他人； 设备 | 1 | 1 | 1严格按章操作，及时避让车辆； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 29 |  | 人 | 火灾事故 烧伤烫伤 | 煮枕木时火势太大，锅里柴油量过大 | 人员受伤 | 自身、他人； 周围设备 | 1 | 1 | 1、严格按章操作，火势、油量控制在安全范围内；2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 30 |  | 人 | 其他伤害 | 道镐、道锤等工具把上有损伤或安装不牢固 | 人员受伤 | 自身 | 1 | 1 | 1、作业前仔细检查； 2、发现损伤及时更换 |  | Ⅳ |
| 31 |  | 人 | 机械伤害 其他伤害 | 起道器老化，锁紧装置失灵 | 人员受伤 | 人员自身、他人 | 1 | 1 | 1、作业前仔细检查； 2、发现失灵及时维修、更换 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 1 | 支 护 工 | 人 | 其他伤害 | 酒后上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.1 | 4.2 | 班前会上检查，严禁酒后上岗 |  | Ⅳ |
| 2 |  | 人 | 其他伤害 | 疲劳上岗 | 受伤、生病 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.1 | 3.4 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 |  | Ⅳ |
| 3 |  | 人 | 其他伤害 | 精神异常上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 1.4 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况； 3、对员工进行心理疏导 |  | Ⅳ |
| 4 |  | 物、管 | 其他伤害 职业危害 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.7 | 3.8 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查。 |  | Ⅳ |
| 5 |  | 人 | 其他伤害 | 戴安全帽不系绳带 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.8 | 3.2 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查 |  | Ⅳ |
| 6 |  | 人 | 其他伤害 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.1 | 2.2 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 7 |  | 人 | 高处坠落 车辆伤害 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 4.6 | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 |  | Ⅳ |
| 8 |  | 人、管 | 高处坠落 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | 人员受伤 | 人员自身 | 1.6 | 4.8 | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 |  | Ⅳ |
| 9 |  | 人、管 | 其他伤害 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.1 | 3 | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 |  | Ⅳ |
| 10 |  | 人 | 其他伤害 | 下井作业时不带移动光源 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.9 | 3 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 11 |  | 人 | 其他伤害 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 2 | 2 | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 12 | 支 护 工 | 人、管 | 机械伤害 其他伤害 | 交叉作业开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | 人员受伤；损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 2 | 2.6 | 1、制定作业方案；2、加强员工教育； 3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 |  | Ⅳ |
| 13 |  | 人 | 中毒窒息 其他伤害 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | 人员受伤 | 人员自身； | 1.1 | 3.6 | 1、加强员工教育； 2、完善各种安全隔离措施，警示标志 |  | Ⅳ |
| 14 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | 人员受伤 | 自身及同行人员 | 1.8 | 3 | 1、落实安全管理规定，文明生产； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 15 |  | 人 | 爆炸事故 | 打残眼 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身、周围人员、设备 | 2.9 | 5 | 1、作业前检查，点眼时严禁点残眼； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅲ |
| 16 |  | 人 | 其他伤害 | 撬冒作业顺序有误 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.1 | 3.6 | - 撬冒时先顶后帮、先外后内； - 做好监督 |  | Ⅳ |
| 17 |  | 人 | 其他伤害 | 撬冒时站位不安全 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 4.6 | 要求站在浮石有可能落下范围以外进行撬顶 |  | Ⅳ |
| 18 |  | 人 | 其他伤害 | 筋条、网笆接头不及时处理 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 4.8 | - 及时处理网笆、筋条接头； - 作业前先观察周围环境 |  | Ⅳ |
| 19 |  | 人 | 其他伤害 | 作业时对作业场所岩石变化缺乏观察 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 设备 | 1 | 4.8 | 1、作业中注意观察，及时清理浮石； 2、加强班中安全巡查工作 |  | Ⅳ |
| 20 |  | 人 | 爆炸事故 | 用金属工具掏残药； | 人员受伤 设备损坏 | 自身、他人； 周围设备 | 2.7 | 1.8 | 1、严格按章操作，用竹、木工具掏残药； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 21 |  | 人 | 爆炸事故 | 拽曳未爆的导爆管 | 人员受伤 设备损坏 | 自身、他人； 周围设备 | 2.1 | 3 | 严格按章操作，由爆破工处理未爆的导爆管 |  | Ⅳ |
| 22 |  | 人 | 其它事故 | 站在正后方或骑在凿岩机上作业 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.7 | 3.8 | 1、按章操作，人员必须站在凿岩机侧面作业； 2、班中安全巡查 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 23 | 支 护 工 | 人 | 火灾事故 | 井下用灯泡烘衣裤 | 人员受伤 设备损坏 | 自身、他人 周围设备 | 1 | 1.6 | - 禁止用灯泡烘烤衣裤； - 加强安全教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 24 |  | 人 | 其它事故 | 风、水管接头绑扎不牢靠，不密封 | 人员受伤 | 自身、他人 | 1.5 | 2.8 | - 作业前检查风水管接头； - 班中检查 |  | Ⅳ |
| 25 |  | 人 | 冒顶事故 | 敲帮问顶不彻底 | 人员受伤 | 自身、他人 | 2.1 | 3.8 | 撬帮问顶在班前、班中都要进行 |  | Ⅳ |
| 26 |  | 人 | 爆炸事故 | 打残眼 | 人员受伤 | 自身、他人 周围设备 | 2 | 1.2 | 1、作业前检查，点眼时严禁点残眼； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 27 |  | 人 | 其它事故 | 移动气腿时不关闭风阀 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.9 | 1 | 1、严格按章操作，移动设备时关闭阀门； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 28 |  | 人 | 其它事故 | 网笆、筋条头子擦伤、挂伤 | 人员受伤 | 自身、他人 | 2.3 | 2.8 | 将裸露的筋条头子剪掉后再作业 |  | Ⅳ |
| 29 |  | 环境 | 片帮冒顶 | 片帮冒顶 | 人员受伤 设备损坏 | 自身、他人 设备 | 2.8 | 5 | 作业前、班中检查顶帮浮石，撬帮问顶彻底 |  | Ⅳ |
| 30 |  | 人 | 其它伤害 | 配合不默契 | 人员受伤 | 自身、他人 | 2.2 | 3 | 1、按章操作，加强沟通； 2、落实确认制 |  | Ⅳ |
| 31 |  | 环境 | 其它伤害 | 照明不充分 | 人员受伤 | 自身、他人 | 2.5 | 4 | - 作业场地接亮照明； - 利用补充照明 |  | Ⅳ |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 1 | 杨 矿 技 术 员 | 人 | 其他伤害 | 酒后上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 4.5 | 班前会上检查，严禁酒后上岗 |  | Ⅳ |
| 2 |  | 人 | 其他伤害 | 疲劳上岗 | 受伤、生病 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.25 | 3.08 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 |  | Ⅳ |
| 3 |  | 人 | 其他伤害 | 精神异常上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.33 | 3.33 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况； 3、对员工进行心理疏导 |  | Ⅳ |
| 4 |  | 物、管 | 其他伤害 职业危害 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.92 | 4 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查。 |  | Ⅳ |
| 5 |  | 人 | 其他伤害 | 戴安全帽不系绳带 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 2.33 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查 |  | Ⅳ |
| 6 |  | 人 | 其他伤害 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.25 | 2.33 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 7 |  | 人 | 高处坠落 车辆伤害 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 3.5 | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 |  | Ⅳ |
| 8 |  | 人、管 | 高处坠落 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | 人员受伤 | 人员自身 | 2.08 | 4.17 | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 |  | Ⅳ |
| 9 |  | 人、管 | 其他伤害 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.42 | 3.5 | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 |  | Ⅳ |
| 10 |  | 人 | 其他伤害 | 下井作业时不带移动光源 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.08 | 2 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 11 |  | 人 | 其他伤害 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.5 | 2.5 | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 12 | 杨 矿 技 术 员 | 人、管 | 机械伤害 其他伤害 | 交叉作业开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | 人员受伤；损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.5 | 4 | 1、制定作业方案；2、加强员工教育； 3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 |  | Ⅳ |
| 13 |  | 人 | 中毒窒息 其他伤害 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | 人员受伤 | 人员自身； | 1.08 | 3.92 | 1、加强员工教育； 2、完善各种安全隔离措施，警示标志 |  | Ⅳ |
| 14 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | 人员受伤 | 自身及同行人员 | 1.33 | 4.5 | 1、落实安全管理规定，文明生产； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 15 |  | 人 | 中毒窒息 片帮冒顶 | 在废弃的巷道内休息 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 4 | 1、班中检查； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 16 |  | 环境 | 其他伤害 | 作业场所照明不充分 | 人员受伤 | 人员自身 | 2.25 | 3 | 1、班中检查，及时补充；2、使用辅助照明 |  | Ⅳ |
| 17 |  | 环境 | 其他伤害 | 行走道路不通畅，有障碍物不及时清理 | 人员受伤 | 人员自身 | 2 | 2.75 | 1、班中检查，及时清理；2、执行定置管理 |  | Ⅳ |
| 18 |  | 人、管 | 其他伤害 | 对作业点危险因数缺乏辨识、辨识不充分 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.67 | 4.17 | 1、积累经验，积极学习，提高危险辨识能力； 2、加强作业当中的安全检查 |  | Ⅳ |
| 19 |  | 人、管 | 其他伤害 | 因危险辨识出来存在侥幸心理，而不采取防范措施 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 3.83 | 1、严格落实安全操作规程，按章操作； 2、加强职工教育，增强安全意识 |  | Ⅳ |
| 20 |  | 人 | 其他伤害 | 放线时上下临时平台滑倒、跌倒 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.67 | 3.83 | - 上下平台时脚蹬稳，手扶牢； 2、加强职工教育，增强安全意识 |  | Ⅳ |
| 21 |  | 环境 | 物体打击 其他伤害 | 验孔时孔内碎渣掉落 | 人员受伤 | 自身、他人 | 2.33 | 2.33 | - 人员站立位置不要正对眼孔； - 加强职工教育，增强安全意识 |  | Ⅳ |
| 22 |  | 环境 | 片帮冒顶 | 片帮冒井 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.58 | 3.17 | 1、落实敲帮问顶作业；2、班中勤检查 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 23 | 杨 矿 技 术 员 | 环境 | 中毒窒息 | 炮烟中毒 | 人员受伤 | 人员自身 | 2.08 | 4 | 作业前检测有毒有害气体 |  | Ⅳ |
| 24 |  | 物 | 物体打击 其他事故 | 井下取样时碎屑飞溅 | 人员受伤 | 自身、他人 | 2 | 3 | 不要将脸正对取样处 |  | Ⅳ |
| 25 |  | 物 | 其他事故 | 榔头淬火 | 人员受伤 | 自身 | 1.67 | 1.5 | 榔头严禁淬火 |  | Ⅳ |
| 26 |  | 物 | 其他事故 | 榔头手柄断裂 | 人员受伤 | 自身、他人 | 1.25 | 2.17 | 使用前检查，发现裂痕及时更换 |  | Ⅳ |
| 27 |  | 人 | 其他事故 | 榔头敲击取样錾子时击偏 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.92 | 2 | 1、集中精力操作； 2、加强安全意识 |  | Ⅳ |
| 28 |  | 环境 管 | 爆炸事故 | 作业时误入爆破警戒区 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.42 | 5.5 | 1、听从警戒人员指挥；2、不盲目乱窜； 3、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 29 |  | 人 | 其他事故 | 矿堆垮塌 | 人员受伤 | 自身 | 2.17 | 3.5 | 严格按章操作，由爆破工处理未爆的导爆管 |  | Ⅳ |
| 30 |  | 物 | 其他伤害 | 巷道内杂物绊倒 | 人员受伤 | 自身 | 1.33 | 2.5 | 1、集中精力，注意巷道内的杂物； 2、实行定制管理 |  | Ⅳ |
| 31 |  | 物 | 其他伤害 | 风水管脱落 | 人员受伤 | 自身 | 1.08 | 3.5 | - 注意观察，不要走近漏风水的接头处 - 提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 32 |  | 物 | 车辆伤害 | 车辆伤害 | 人员受伤 | 自身、他人 | 1.33 | 4.67 | 1、不与车辆抢道，及早在宽处避让； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 1 | 工 程 车 司 机 | 人 | 车辆伤害其他伤害 | 酒后上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 3.4 | 班前会上检查，严禁酒后上岗 |  | Ⅳ |
| 2 |  | 人 | 其他伤害 | 疲劳上岗 | 受伤、生病 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.1 | 3.2 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 |  | Ⅳ |
| 3 |  | 人 | 车辆伤害其他伤害 | 精神异常上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.1 | 5.8 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况； 3、对员工进行心理疏导 |  | Ⅳ |
| 4 |  | 物、管 | 其他伤害 职业危害 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | 人员受伤 | 人员自身 | 1. | 3 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查。 |  | Ⅳ |
| 5 |  | 人 | 其他伤害 | 戴安全帽不系绳带 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.2 | 3 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查 |  | Ⅳ |
| 6 |  | 人 | 其他伤害 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.1 | 3.4 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 7 |  | 人 | 高处坠落 车辆伤害 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.3 | 4.4 | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 |  | Ⅳ |
| 8 |  | 人、管 | 高处坠落 | 高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上） | 人员受伤 | 人员自身 | 1.3 | 6.4 | 1、现场专人负责安全；2、指定作业方案 |  | Ⅳ |
| 9 |  | 人、管 | 其他伤害 | 不总结作业经验，全凭习惯操作 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1 | 3.4 | 1、薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 |  | Ⅳ |
| 10 |  | 人 | 其他伤害 | 下井作业时不带移动光源 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 3 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 11 |  | 人 | 其他伤害 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.3 | 2.6 | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 12 | 工 程 车 司 机 | 人、管 | 车辆伤害 其他伤害 | 交叉作业开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意 | 人员受伤；损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 5 | 1、制定作业方案；2、加强员工教育； 3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 |  | Ⅳ |
| 13 |  | 人 | 中毒窒息 其他伤害 | 翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭、警戒区域 | 人员受伤 | 人员自身； | 1 | 3.4 | 1、加强员工教育； 2、完善各种安全隔离措施，警示标志 |  | Ⅳ |
| 14 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上 | 人员受伤 | 自身及同行人员 | 1.3 | 5 | 1、落实安全管理规定，文明生产； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 15 |  | 人 | 中毒窒息 片帮冒顶 | 在废弃的巷道内休息 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 3.6 | 1、废弃巷道及时封堵并挂设警示标识； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 16 |  | 环境 | 其他伤害 | 作业场所照明不充分 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.3 | 3 | 1、班中检查，及时补充；2、使用辅助照明 |  | Ⅳ |
| 17 |  | 环境 | 其他伤害 | 行走道路不通畅，有障碍物不及时清理 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.3 | 2.4 | 1、班中检查，及时清理；2、执行定置管理 |  | Ⅳ |
| 18 |  | 人、管 | 其他伤害 | 对作业点危险因数缺乏辨识、辨识不充分 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 2 | 3 | 1、积累经验，积极学习，提高危险辨识能力； 2、加强作业当中的安全检查 |  | Ⅳ |
| 19 |  | 人、管 | 其他伤害 | 因危险辨识出来存在侥幸心理，而不采取防范措施 | 人员受伤； 损坏设备 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.4 | 3 | 1、严格落实安全操作规程，按章操作； 2、加强职工教育，增强安全意识 |  | Ⅳ |
| 20 |  | 人 | 火灾 | 井下用灯泡烘衣裤 | 人员受伤 | 自身、他人 | 1 | 1.6 | 严禁用灯泡烘烤衣裤 |  | Ⅳ |
| 21 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 开车前未检查车辆 | 设备损坏 人员受伤 | 自身、他人 | 1 | 3.6 | - 遵守操作规程、开车前全面检查车辆； - 提高安全意识，养成良好的作业习惯 |  | Ⅳ |
| 22 |  | 物 | 车辆伤害 其他伤害 | 刹车系统损坏 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 2 | 5 | 1、作业前检查，发现刹车系统损坏立即更换； 2、遵守操作规程，不带病作业 |  | Ⅲ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 23 | 工 程 车 司 机 | 人 | 车辆伤害其他伤害 | 上下斜坡不放警戒 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身、他人 周围设备 | 1.8 | 5 | 1、遵守工程车辆运行安全管理制度，上、下斜坡必须放警戒；2、提高安全意识 |  | Ⅲ |
| 24 |  | 人 | 爆炸事故 | 炸药和导爆管、导爆索混装 | 人员受伤 设备损坏 | 自身、他人 周围设备 | 1.1 | 5.2 | 1、遵守安全操作规程，炸药和导爆管、导爆索分类运输；2、加强安全意识 |  | Ⅳ |
| 25 |  | 人 | 爆炸事故 | 氧气瓶和乙炔瓶混装 | 人员受伤 设备损坏 | 自身、他人 周围设备 | 1 | 3 | 1、遵守安全操作规程，氧气和乙炔分开运输；2、加强安全意识 |  | Ⅳ |
| 26 |  | 物 | 其他事故 | 筋条、网笆接头刮伤 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.1 | 3.2 | 要求及时处理，将接头绞掉 |  | Ⅳ |
| 27 |  | 人 | 车辆伤害 其他事故 | 在川口经过时未瞭望 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.3 | 3.4 | - 川口经过时要减速瞭望； - 严格落实确认制 |  | Ⅳ |
| 28 |  | 物 | 其他事故 | 装载的物料过长、过宽 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 3 | 1、严格按章操作，严禁运载超长、超宽物料； 2、加强员工教育，落实确认制 |  | Ⅳ |
| 29 |  | 人 | 其他事故 | 装卸物料口令不统一 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 6.8 | - 指定专人指挥、喊口令； - 落实确认制 |  | Ⅳ |
| 30 |  | 人、管 | 爆炸事故 | 误入爆破区域 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.1 | 3.6 | 1、不进入情况不明的区域；2、警戒到位，听从警戒人员指挥；3、设置警示标识 |  | Ⅳ |
| 31 |  | 人、管 | 车辆伤害 其他伤害 | 未经培训取证就上岗 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1 | 5 | - 未经培训取证，严禁上岗； - 加强培训，落实审证工作 |  | Ⅳ |
| 32 |  | 环境 | 中毒窒息 | 炮烟中毒 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.2 | 6.4 | 1、进入井下作业区域前对有毒有害气体进行检测；2、加强员工教育，不进入废弃巷道 |  | Ⅳ |
| 33 |  | 物 | 车辆伤害 其他伤害 | 下斜坡时刹车失灵 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.1 | 5.2 | - 开车前仔细检查； - 下斜坡前试踩刹车，检验刹车可靠性 |  | Ⅳ |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

矿业公司岗位风险评估结果表略阳

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 1 | 通 风 工 | 人 | 机械伤害其他伤害 | 酒后上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 设备损坏 | 1 | 1.88 | 班前会上检查，严禁酒后上岗工 |  | Ⅳ |
| 2 |  | 人 | 其他伤害 | 疲劳上岗 | 人员受伤、生病 | 人员自身； 设备损坏 | 1.44 | 1.88 | 1、班中检查；2、班前会检查精神状况 |  | Ⅳ |
| 3 |  | 人 | 其他伤害 | 精神异常上岗 | 人员受伤 损坏设备、配件 | 人员自身； 周围人员、设备 | 1.11 | 1 | - 班中检查；2、班前会检查精神状况； 3、对员工进行心理疏导 |  | Ⅳ |
| 4 |  | 物、管 | 其他伤害 职业危害 | 安全保护用品不齐，防护性能受损 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.33 | 1.44 | 1、严格按照“国标、行标”购买劳动保护用品2、班前会上检查；3、加强员工教育； 4、班中巡回检查；5、作业前检查。 |  | Ⅳ |
| 5 |  | 人 | 其他伤害 | 戴安全帽不系绳带 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1.88 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查；4、作业前检查 |  | Ⅳ |
| 6 |  | 人 | 其他伤害 | 工装不扣纽扣或披肩上岗 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1 | 1、班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 7 |  | 人 | 高处坠落 车辆伤害 | 乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.11 | 1.88 | 1、专人指挥、检查；2、加强员工教育 |  | Ⅳ |
| 8 |  | 人、管 | 高处坠落 | 对作业点危险因素缺乏辨识、辨识不充分 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.55 | 3 | 1、现场专人负责安全；2、制定作业方案； 3、加强培训教育，提高职工自身安全意识 |  | Ⅳ |
| 9 |  | 人、管 | 其他伤害 | 拒绝学习培训及采用新经验技术，固守习惯 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员、设备 | 1.22 | 2.11 | - 薪酬与技术挂钩；2、开展技术考核 3、严格落实传、帮、带。 |  | Ⅳ |
| 10 |  | 人 | 其他伤害 | 下井作业时不带移动光源 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 1.33 | - 班前会上检查；2、加强员工教育； 3、班中巡回检查 |  | Ⅳ |
| 11 |  | 人 | 其他伤害 | 作业场地内工具、材料乱堆、乱扔 | 人员受伤 | 人员自身 周围人员 | 1.44 | 1.33 | 1、加强员工教育；2、班中巡回检查；3、实施“6s”管理模式 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 12 | 通 风 工 | 人、管 | 机械伤害 其他伤害 | 开始作业时不与人沟通或沟通出现岐意、操作失误 | 人员受伤；损坏设备、配件 | 人员自身； 相关区域人员、设备 | 1.11 | 1 | 1、严格按章操作；2、加强员工教育； 3、专人负责安全；4、使用规范语言沟通 |  | Ⅳ |
| 13 |  | 人 | 其他伤害 | 翻越安全护栏、隔离栅，强行进入、通过封闭、警戒区域 | 人员受伤 | 人员自身； | 1.33 | 2.11 | - 加强员工教育； 2、完善各种安全隔离措施，警示标志 |  | Ⅳ |
| 14 |  | 人 | 车辆伤害 其他伤害 | 井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆 | 人员受伤 | 自身及同行人员 | 1.33 | 2.55 | - 落实安全管理规定，文明生产； 2、行人在宽阔安全处，提早避让车辆 3、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 15 |  | 人 | 触电事故 其他伤害 | 乱动情况不明的开关、按键、设备 | 人员受伤、设备损坏 | 人员自身、相关区域人员、设备 | 1.22 | 2.11 | - 严格落实各项安全操作规程； - 在醒目位置，挂设警示表示 3、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 16 |  | 人 | 其他伤害 | 启动风机时程序失误 | 人员受伤、损坏设备、配件 | 人员自身、相关区域人员、设备 | 1.22 | 2.22 | - 严格准守操作规程；2、落实操作确认制 |  | Ⅳ |
| 17 |  | 物 | 其他伤害 | 变频柜仪表异常 | 人员受伤、损坏设备、配件 | 人员自身、相关区域人员、设备 | 1.44 | 2.77 | 1、班前检查，发现问题立即停机 2、通知相关专业维修人员检修； 3、定期效验相关仪表 |  | Ⅳ |
| 18 |  | 人、管 | 其他伤害 | 误入爆破区域 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 3.66 | - 禁止进入情况不明区域 - 警戒到位，听从警戒人员指挥 - 在醒目位置设置警示标示 |  | Ⅳ |
| 19 |  | 人、管 | 片帮冒顶 中毒窒息 | 在废弃的巷道内休息 | 人员受伤； | 人员自身； | 1.11 | 2.11 | - 废弃巷道及时封堵并挂设警示标识； 2、加强职工教育，增强安全意识 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 20 | 通 风 工 | 环境 | 其他伤害 | 行走道路不通畅，有障碍 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.22 | 1.88 | - 班中检查，及时清理 2、落实定置管理 |  | Ⅳ |
| 21 |  | 物 | 其他伤害 | 安全帽损坏、开裂、部件缺失 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.22 | 1 | - 班前会上检查 - 发现问题及时更换 |  | Ⅳ |
| 22 |  | 人、管 | 其他伤害 | 没取得作业资格就独立上岗作业 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 相关区域人员、设备 | 1 | 1.44 | - 未经培训取证严禁上岗； - 加强培训教育，落实取、审资格证工作 |  | Ⅳ |
| 23 |  | 环境 | 中毒窒息 | 作业过程中炮烟中毒 | 人员受伤 | 人员自身 | 1 | 2.55 | - 进入作业现场前对有毒有害气体进行检测； 2、加强员工教育，提高安全意识 |  | Ⅳ |
| 24 |  | 环境 | 片帮冒顶 | 井下行走中片帮冒顶 | 人员受伤 | 人员自身 | 1.55 | 2.55 | - 加强顶板管理，提高顶板的稳定性； - 正确使用防护用品，避免事故扩大化； - 通过危险区域及时观测，发现隐患绕道通过 |  | Ⅳ |
| 25 |  | 物 | 其他伤害 | 风机防护门损坏 | 人员受伤 | 人员自身 其他人员 | 1 | 1.66 | - 认真开好班前会，了解上一班工作情况； - 进入工作区域，先检查环境、设备再作业； - 发现问题通知专业维修人员进行检修 |  | Ⅳ |
| 26 |  | 物 | 其他伤害 | 风机响声异常 | 设备损坏 | 设备 | 1.55 | 2.55 | - 进入工作区域，先检查环境、设备再工作； - 发现问题立即停机汇报，并通知专业维修人员进行检修 |  | Ⅳ |
| 27 |  | 人、管 | 机械伤害其他事故 | 未按时加注润滑油 | 人员受伤设备损坏 | 人员自身； 设备 | 1 | 2.33 | - 按规定进行设备保养； - 管理部门定时组织设备专项检查 |  | Ⅳ |

矿业公司岗位风险评估结果表

| 序 号 | 岗位 | 安全风险辨识 |  |  |  |  | 安全风险分析 |  |  | 安全风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险有害因素 | 事故类型 | 原因 | 后果 | 影响范围 | 可能性 | 严重程度 | 现有措施有效性 |  | 安全风险等级 |
| 28 |  | 人、管 | 其他事故 | 记录填写不准确 | 人员受伤 设备损坏 | 人员自身； 设备 | 1 | 1.22 | - 加强管理，如实、准确填写记录； 2、落实专人负责 |  | Ⅳ |
| 29 | 通 风 工 | 人、管 | 车辆事故 | 酒后驾驶机动车辆 | 人员受伤、车辆伤害 | 人员自身、他人 | 1.33 | 2.77 | - 遵守交通规则、熟悉相关法律法规； - 加强员工教育，提高安全意识； - 严格执行上下班骑乘管理制度 |  | Ⅳ |
| 30 |  | 人、管 | 车辆事故 | 驾驶机动车辆夜间会车不变换近光灯、转弯处不鸣笛示警 | 人员受伤、车辆伤害 | 人员自身、他人 | 1 | 1.88 | - 遵守交通规则、熟悉相关法律法规； - 加强员工教育，提高安全意识； 严格执行上下班骑乘管理制度 |  | Ⅳ |
| 31 |  | 人 | 其他伤害 | 上网、打牌等熬夜导致精力不集中 | 人员受伤、车辆伤害 | 人员自身、他人 | 1 | 1 | - 班前会检查，发现精神恍惚的，严禁上岗； - 控制作息时间、养成良好的生活习惯； 3、开展宣传教育，培养职工爱岗敬业精神 |  | Ⅳ |
| 32 |  | 人、管 | 车辆事故 | 骑摩托车超速行驶、不戴头盔 | 人员受伤、车辆伤害 | 人员自身、他人 | 1.77 | 3 | 1、遵守交通规则、熟悉相关法律法规； 2、加强员工教育，提高安全意识； 3、严格执行上下班骑乘管理制度 |  | Ⅳ |
| 33 |  | 人、管 | 车辆事故 | 骑摩托车穿拖鞋 | 人员受伤、车辆伤害 | 人员自身、他人 | 1.22 | 1 | 1、遵守交通规则、熟悉相关法律法规； 2、加强员工教育，提高安全意识； 3、严格执行上下班骑乘管理制度 |  | Ⅳ |